- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 渑池县洪丰石材有限公司硅石加工扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-411221-04-05-749742 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭伟子 | 联系方式 | 13849812082 |
| 建设地点 | 河南省三门峡市渑池县洪阳镇德厚村 |  |  |
| 地理坐标 | （111度59分31.821秒，34度46分7.510秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品，60、石墨及其他非金属矿物制品制造309中其他 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渑池县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2308-411221-04-05-749742 |
| 总投资（万元） | 5500 | 环保投资（万元） | 85 |
| 环保投资占比（%） | 1.55 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18666.76 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为渑池县洪丰石材有限公司硅石加工扩建项目，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），属于C3099其他非金属矿物制品制造。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类，符合国家产业政策；同时本项目已经在渑池县发展和改革委员会备案，项目代码为：2308-411221-04-05-749742（见附件2）。 本项目主要产品为硅石、硅粉、硅砂等，工艺为破碎、筛分等，主要设备有颚破机、振动筛、圆锥机等，对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目生产产品及生产设备均不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录内。因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、选址及规划相符性分析 本项目位于三门峡市渑池县洪阳镇德厚村，中心坐标为东经111度59分31.821秒，北纬34度46分7.510秒。根据渑池县洪阳镇人民政府出具的关于本项目的证明（见附件7），本项目占地面积28亩，用地性质为建设用地。 经调查了解，新的渑池县洪阳镇总体规划由乡镇政府组织编制，目前正在编制过程中，本项目依据《渑池县洪阳镇总体规划图（2010-2020）》进行对照分析。根据《渑池县洪阳镇总体规划图（2010-2020）》（详见附图四）可知，本项目用地为工业用地，符合渑池县洪阳镇用地规划要求。根据现场调查，项目南侧临乡村道路，北侧、西侧和东侧均为空地，距离本项目最近的敏感点为项目西北侧193m的德厚村。项目周边主要为工业企业，相容性较好，项目的建设运营不会与周边企业产生冲突。 项目运营期间在采取各种相应的污染防治措施后对周围环境影响较小，厂址选址可行。 3、与备案相符性分析 本项目与备案相符性分析见下表。 表1 项目建设与备案相符性分析一览表 序号; 项目; 备案内容; 建设情况; 相符性. 1; 项目名称; 渑池县洪丰石材有限公司硅石加工扩建项目; 渑池县洪丰石材有限公司硅石加工扩建项目; 相符. 2; 建设地点; 三门峡市渑池县洪阳镇德厚村; 三门峡市渑池县洪阳镇德厚村; 相符. 3; 建设性质; 扩建; 扩建; 相符. 4; 建设内容; 本次扩建项目总投资5500万，占地面积约28亩，本项目通过兼并周边已有的硅石加工企业进行改造扩建，配套设置覆膜滤袋除尘器等环保设施，项目建成后可年加工100万吨硅石，企业整体水平可以达到重污染天气绩效分级A级企业要求。本次扩建项目主要工艺为原料破碎（外购）、筛分、磨矿、制粉等。; 本次扩建项目总投资5500万，占地面积约28亩，本项目通过兼并周边已有的硅石加工企业进行改造扩建，配套设置覆膜滤袋除尘器等环保设施，项目建成后可年加工100万吨硅石，企业整体水平可以达到矿石采选与加工重污染天气绩效分级A级企业要求。本次扩建项目主要工艺为原料破碎（外购）、筛分、磨矿、制粉等。; 相符. 5; 主要设备; 主要设备有破碎机、球磨机、雷蒙磨、振动筛、滚筒筛、传送带、对辊机、分级机、磁选机及配套的环保设施等。; 主要设备有破碎机、雷蒙磨、振动筛、滚筒筛、传送带、对辊机、分级机、磁选机及配套的环保设施等; 相符. 综上，本项目建设情况与备案一致。 4、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 1）环境管控单元划分 全市共划定52个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元17个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等生态功能区域；重点管控单元30个，主要包括经济开发区、工业园区、中心城区等经济发展程度较高的区域；一般管控单元5个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 2）分区环境管控要求 ①优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 ②重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 ③一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 根据河南省三线一单综合信息应用平台研判分析结果（见附图五），本项目位置属于“一般管控单元”，本项目不属于污染严重的工业项目，针对本项目产生的污染源提出了相应的处理措施，经处理后对生态环境的影响可以接受。 依据《渑池县生态保护红线划定方案》，渑池县涉及生态保护红线主要包括崤山水源涵养生态保护红线区，经对照，本项目不在生态保护红线划定范围内，项目选址不触碰生态红线，故本项目在渑池县生态保护红线外。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境空气现状：根据《2023年三门峡环境质量状况》，项目所在区域环境空气质量各项监测因子中，除M2.5的年均浓度超标外，其他各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明渑池县为不达标区域。针对空气质量不达标的情况，为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，渑池县正在实施《三门峡市2024年蓝天保卫战实施方案》（三环委办[2024]8号）等一系列措施，通过蓝天保卫战的实施，渑池县区域大气环境质量将不断改善。 地表水环境现状：2023年涧河塔尼断面水质在2月及5月部分因子出现超标现象，2023年其他各月份各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。随着《三门峡市2024年碧水保卫战实施方案》的实施，通过提升城镇污水收集处理效能、持续打好黑臭水体治理攻坚等举措的实施，涧河水质将得到逐步改善。 本项目各污染物均能做到达标排放，不会破坏环境质量底线。 - 资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目采用的能源主要为电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合利用、污染治理等多方面的措施，可使产生的污染物得到了有效的处置，符合清洁运营的要求。项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目为非金属矿物制品加工项目，对照河南省生态环境厅发布的《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》，经河南省三线一单综合信息应用平台研判分析结果可知，本项目位于渑池县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH41122130001。本项目与该控制单元管控要求相符性分析如下表所示。 表2 与“渑池县一般管控单元”管控要求相符性分析 序号; 分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 1; 空间布局; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。; 本项目为工业用地，不占用耕地，不属于建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块; 相符. 2; 污染物排放管控; 1、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染。治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。; 1、本项目不涉及含重金属废水；2本项目地块不属于污染地块; 相符. 3; 环境风险防控; 1、重点监管企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、开展尾矿库安全隐患排查及风险评估。 3、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 1、不涉及，2、不涉及，3、不涉及; 相符. 4; 资源开发效率要求; 推进尾矿（共伴生矿）综合利用和协同利用。; 不涉及; 相符. 综上，本项目符合河南省“三线一单”生态环境分区管控要求（2023年版）中的相关要求。 5、与《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订相符性分析 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（第682号）中第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定。本项目与不予批情形的相符性分析见下表。 表3 本项目与各项管理条例相符性分析 序号; 不予批准情形; 相符性分析; 是否属于不予审批的情形. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；; （1）本项目为扩建项目，属于非金属矿物制品制造，国家对该行业没有相关规模要求。 （2）项目位于渑池县洪阳镇德厚村，项目用地性质为工业用地，符合用地要求。 （3）本项目生产工艺、规模和设备均不在限制类及淘汰类范围内，符合国家现行的有关产业政策。; 否. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; - 根据三门峡市生态环境主管部门公开发布的2023年三门峡市生态环境质量公告，项目区域PM2.5年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此，本项目所在区域为不达标区；近年来三门峡市通过对《三门峡市2024年蓝天保卫战实施方案》（三环委办〔2024〕8号）等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构等，随着相应措施的实施，本项目所在区域环境质量将得到逐步改善。 - 根据三门峡市生态环境局发布的2023年环境质量状况可知，2023年涧河塔尼断面水质在2月及5月部分因子出现超标现象，2023年其他各月份各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。随着《三门峡市2024年碧水保卫战实施方案》的实施，通过提升城镇污水收集处理效能、持续打好黑臭水体治理攻坚等举措的实施，涧河水质将得到逐步改善。; 否. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; - 本项目产生的废气均安装有废气处理设施，废气处理达标后排放。 - 本项目生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；厂区设置有旱厕，定期由附近村民清掏肥田，产生的盥洗废水直接洒水抑尘，不外排。 - 本项目所有固废均得到有效处置，固废处置率为100%； （4）本项目噪声经减振、隔声、距离衰减后，各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 否. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；; 本项目为扩建项目，根据现有工程污染物监测结果，各项污染物均得到合理处置，污染物排放均能够满足国家及地方各项法规、标准的规定，项目针对原有环境问题提出了有效的防治措施。; 否. 5; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本次环评报告已经建设单位确认，环评报告所述内容与渑池县洪丰石材有限公司项目情况一致。; 否. 6、与关于印发《三门峡市2024年蓝天保卫战实施方案》的通知（三环委办[2024]8号）相符性分析 对照《三门峡市2024年蓝天保卫战实施方案》，相符性分析如下： 表4本项目与《三门峡市2024年蓝天保卫战实施方案》相符性分析一览表 治理技术要求; 本建设内容; 相符性. 深化扬尘污染精细化管控。聚焦建筑施工、城市道路车辆运输、线性工程、矿山开采和裸露地面等重点领域，细化完善全市重点扬尘污染源管控清单，建立施工防尘措施检查制度：按照“谁组织、谁监管”原则，明确监管责任，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等管理，提升扬尘污染精细化管理水平推进全市扬尘污染防治智慧化监控平台互联互通，推动5000平方米及以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。工程项目将防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为专项费用用于扬尘治理。强化道路扬尘综合治理，开展渣土、物料等运输车辆规范化整治，依法查处遗撒滴漏或扬散物料、不按照规定路线、时段行驶等违法行为，城市建成区道路机械化清扫率达到80%以上。逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报; 本项目严格执行扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地等关键部位的治理; 相符. 推进矿山生态环境综合治理。制定存量矿山综合治理方案，推进在产露天矿山按照绿色矿山标准和要求进行升级改造，依法关停无矿山开采资格(含过期)的砂石开采企业，推动砂石骨料行业开展装备升级及深度治理。严格落实矿石开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施清洁化、智能化、绿色化改造提升清洁生产水平; 项目为非金属矿物制品加工项目，项目运输过程及存储过程严格执行防尘措施; 相符. 加快推进“公转铁”。持续推进铁路专用线进企入园工程推进大宗货物“公转铁”，构建“外集内配、绿色联运”的公铁联运配送体系。2024年年底前，力争全市铁路货运量(含发送和到达)、集装箱多式联运量同比增加达到省定目标，火电、煤炭等行业大宗货物清洁运输比例达到80%。; 本项目年加工100万吨硅石，采用新能源或国六排放标准的柴油货车到就近的具备铁路专用线条件的物流园区、物流集散地运输，不使用重型柴油货车长距离运输; 相符. 综上所述，本项目产生的废气经采取相应环保措施后符合《三门峡市2024年蓝天保卫战实施方案》的要求。 7、与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 对照《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（豫环委办〔2023〕3号），相符性分析如下： 表5 本项目与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析一览表 治理技术要求; 本建设内容; 相符性. 《秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案》. 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。 新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上; 本项目不属于钢铁、电解铝、氧化铝等行业，项目污染物排放限值、污染治理措施等能够达到矿石采选与加工行业A级绩效水平; 相符. 综上，本项目的建设满足《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（豫环委办〔2023〕3号）相关要求。 8、与企业绩效分级相关标准要求的相符性分析 本项目为非金属矿物制品加工项目，所用原料为硅石，经破碎、筛分等工艺进行生产，本项目不属于重点行业，由于本项目为石料加工行业，与矿石加工工艺相近，因此本项目参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级要求进行分析，对比分析一览表如下： 表6 与矿石采选与加工绩效分级A级要求相符性分析一览表 A级要求; 本工程建设内容; 相符性. 能源类型; 锅炉采用电、天然气、煤层气等能源; 本项目不采用锅炉; 相符. 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术（不含电炉）; 1、本项目产生的颗粒物经覆膜袋式除尘器处理，除尘效率达99%； 2、本项目不涉及NOx的排放; 相符. 无组织管控; 1.露天采矿采取自上而下水平分层开采，采取深孔微差、低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘； 2.矿石（原煤）装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；石材加工企业切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，应采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，配备粉尘收集处理装置，进行有效收集和处置；生产车间无可见粉尘外逸； 3.粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 4.各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施； 5.采矿企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施； 6.除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； 7.矿石运输、尾矿库、废石场道路，路面应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘; - 本项目不涉及 2、本项目破碎、筛分等产尘工序在封闭厂房内作业，产尘点采取集气罩收集后采用覆膜袋式除尘处理；3、粉状物料全部采用覆膜吨包袋等密闭储存，粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；4、本项目物料均采用封闭皮带输送机输送，产尘点采用集气收尘措施，物料下料口采用集气罩收集后由覆膜袋式除尘器处理；5、本项目厂区均设置有洗车平台，产生的废水集中收集沉淀后循环使用，不外排；6、项目除尘器设置袋子封闭方式卸灰，不直接卸落到地面；7、本项目厂区地面道路均进行硬化，定期清扫洒水抑尘措施，企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，保证路面无明显可见积尘; 相符. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；; 本项目产生的颗粒物浓度均低于10mg/m3; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.露天开采作业周边、装卸点，破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存3个月以上; 1、有组织排放口按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS）、用电监管设备；2、并按照排污许可证要求开展自行监测；3、本项目装卸点，破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备；4、厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存3个月以上; 相符. 环境管理要求; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 本项目现有工程按照要求办理环评批复文件和竣工环保验收文件、国家版排污许可证并以建立环保档案，并建立环境管理制度等，废气治理设施运行管理规程已进行归档，项目监测后严格按照要求进行排污许可及竣工环保验收，并进行废气自行监测，保存废气监测报告; 相符. 台账记录信息完整：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; 环评要求本项目按照要求进行台账记录，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废、危废处理记录等; 相符. 人员配置：配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 企业配备有专职环保人员; 相符. 由上表对比分析，本项目满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级要求。 9、在线监测和门禁等监测监控系统建设要求 根据《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》《河南省污染防治攻坚办关于加快推进秋冬季期间运输管控工作的通知》要求，在线监测和门禁等监测监控系统建设要求如下： - 建设单位要规范做好门禁系统建设，门禁视频监控系统要确保覆盖物料、产品、燃料等运输车辆进出企业厂区的所有场所，并确保门禁系统安装规范、运行稳定，监控数据、图像、视频准确清晰，视频监控数据应至少保存十二个月，企业生产经营不足十二个月的，按实际投入运营时间确定保存时间； - 企业要对安装及运维情况进行把关，对门禁安装运维单位提出明确的运维服务能力、运维服务时限、人员技术能力保障、系统升级更新时效等要求； - 企业应严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求，规范运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账管理，并结合用车大户管理要求完善车辆维护、燃料添加使用情况电子台账记录，实现和生态环境、交通运输部门的实时共享。 10、与饮用水源保护规划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫环文[2019]162号）、《关于调整三门峡市县级以上集中式饮用水水源地保护区的请示》（三政文[2019]44号）相关内容，渑池县集中式饮水水源保护地如下： （1）县级市饮用水源保护区 本项目距离义马市较近，经调查义马市洪阳地下水饮用水源保护区(共3眼井)：一级保护区:东经111°57′43″以东,东经111°58′26″以西,北纬34°45′50″以北,北纬34°46′16″以南的区域。 本项目位于三门峡市渑池县洪阳镇德厚村，距离义马市洪阳地下水饮用水源保护区东侧，距离义马市洪阳地下水饮用水源保护区一级保护区边界最近距离为884m，本项目不在义马市洪阳地下水饮用水源保护区一级保护区范围内。本项目与洪阳地下水饮用水源保护区位置关系图见附图六。 （2）县级集中式饮用水水源保护区划 渑池县县级集中式饮用水水源有刘郭水库、洋河地下水井群、宋村水库、南庄水库、裴窑水库、西段村水库、黄河槐扒地表水饮用水源保护区和仁村乡坻坞地下水井群保护区（5眼井）。其中刘郭水库、宋村水库由于长期干涸，不能满足供水条件，已取消，洋河地下水井群地下水水位下降，出水量严重不足，不能满足供水条件，已取消。 经调查，距离本项目最近的县级集中式饮用水水源保护区为裴窑水库，位于项目西北方向约23.6km。渑池县裴窑水库位于仰韶乡裴窑村，目前作为备用水源地，一级保护区范围：水库正常水位线（585.0米）以下区域及取水口东侧正常水位线至600米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，水库上游3600米两侧分水岭内的区域。 由上可知，本项目不在该水源保护区范围，符合县级集中式饮用水水源保护要求。 （3）乡镇集中式饮用水水源保护区划 渑池县共有果园乡鱼脊梁水库、果园乡胡家洼水库、仰韶镇西阳村地下水井、仁村乡雪白村地下水井、坡头乡西庄沟地下水井、南村乡地下水井群、段村乡段村地下水井和张村镇张村地下水井等8处集中式饮用水水源保护区，其中果园乡鱼脊梁水库为渑池县千吨万人饮用水源地。 距离本项目最近的乡镇级集中式饮用水水源地为渑池县仁村乡雪白村地下水井，位于项目西北方向约9.7km，其保护范围如下： 渑池县仁村乡雪白村地下水井（共1眼井） 一级保护区：洪阳河取水井上游1000米至下游100米河道内及两侧50米内的区域。 二级保护区：一级保护区外，洪阳河上游2000米至下游200米河道内及两侧200米的区域。 由上可知，项目不在渑池县乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内，符合县级集中式饮用水水源保护要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 渑池县洪丰石材有限公司位于三门峡市渑池县洪阳镇德厚村，地理坐标为经度111°59′31.821″、纬度34°46′7.510″。渑池县环境保护局于2018年5月对渑池县洪丰石材有限公司年生产10000吨球石项目环境影响报告表进行批复，生产车间为2号厂房，批复文号为渑环审[2018]44号（见附件3），同时建设单位于2019年10月进行竣工环保自主验收（验收意见见附件4）。 随着市场对硅石材料的需求量增加和企业发展需求，同时响应国家资源整合政策要求，渑池县洪丰石材有限公司决定扩大规模，对周边同类企业（渑池县金岭耐磨材料有限公司（5号厂房）、渑池县洪韵石材有限公司（3号厂房））进行资源整合，同时租赁渑池县丰顺耐火材料有限公司闲置厂房进行扩大规模（并购协议见附件6，租赁渑池县丰顺耐火材料有限公司协议见附件8），通过兼并周边已有的硅石加工企业进行改造扩建，配套建设覆膜滤袋除尘器等环保设施，同时在现有工程的基础上增加生产线，扩大产能，以更好的适应经济发展和市场需求。 经调查，渑池县金岭耐磨材料有限公司、渑池县洪韵石材有限公司已进行环境影响评价，渑池县金岭耐磨材料有限公司于2018年5月委托河北德源环保科技有限公司编制完成渑池县金岭耐磨材料有限公司年产5万吨耐磨衬石、球石项目环境影响报告表，生产车间为4号厂房和5号厂房，渑池县环境保护局于2018年5月4日对渑池县金岭耐磨材料有限公司年产5万吨耐磨衬石、球石项目环境影响报告表进行批复，批复文号为渑环审[2018]43号（见附件3），同时渑池县金岭耐磨材料有限公司于2018年11月进行竣工环保自主验收（验收意见见附件4）。 渑池县环境保护局于2014年10月对渑池县洪韵石材有限公司年加工4000吨石材建设项目环境影响报告表进行批复，生产厂房为3号厂房，批复文号为渑环登[2014]16号（见附件3），于2016年10月21日进行竣工环保验收，验收意见文号为渑环验[2016]10号（见附件4）。 兼并后，渑池县洪丰石材有限公司包括5个厂房，分别为1号厂房（租赁渑池县丰顺耐火材料有限公司闲置厂房，租赁协议见附件8）、2号厂房（洪丰现有工程所在厂房）、3号厂房（原渑池县洪韵石材有限公司现有工程厂房）、4号厂房（原渑池县金岭耐磨材料有限公司原料库）、5号厂房（原渑池县金岭耐磨材料有限公司车间），本次工程在现有工程的基础上扩大生产规模，项目建成后全厂生产规模可达到年加工100万吨硅石。本扩建工程未开工建设，现场检查记录表见附件9。 本项目主要生产工艺为外购硅石原料破碎、筛分、磨粉等，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十七、非金属矿物制品，60、石墨及其他非金属矿物制品制造309中其他，应编制环境影响报告表。 1.1扩建项目建设内容 本项目包含五个厂房，每个厂房分别设置生产车间、原料区及成品区等，项目主要建设内容见下表。 表7 本工程主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 1号厂房位于厂区最东侧，建筑面积为2023m2，依托现有厂房进行建设，车间内新增1条生产线; 依托现有厂房. 2号厂房为本项目洪丰现有项目车间，生产车间面积为1664m2，利用现有厂房，对现有生产线进行升级改造，拆除现有工程设备球磨机、滚筒筛等，新增颚破、圆锥机、雷蒙磨等设备，新增1条硅石生产线; 依托现有厂房. 3号生产车间建筑面积为1540m2，依托现有洪韵厂房，对现有生产线进行升级改造，拆除大切割机、小切割机等设备，不再使用切割工艺生产硅石，新增一条颚破-振动筛-成品生产线。; 依托现有厂房. 4号厂房建筑面积为1592m2，利用现有厂房及生产线进行建设，车间内新增1条生产线; 依托现有厂房. 5号厂房建筑面积为1170m2，依托现有厂房进行建设，对现有生产线进行升级改造，不再生产衬石，不再使用湿式切割工艺进行生产，拆除红外线切割大锯、切割小锯，新增细颚破、对辊机、振动筛、摇摆筛、球磨机等设备，建设一条颚破-细颚破-对辊机-振动筛-摇摆筛-成品生产工艺; 依托现有厂房. 储运工程; 原料区; 1号厂房临生产车间东侧为原料库，面积约600m2; 新增. 2号厂房利用现有洪丰原料仓库，建筑面积840m2，属于洪丰配套原料仓库; 依托现有. 3号厂房配套原料库位于生产车间外西侧，建筑面积1200m2; 依托现有. 4号厂房原料仓库位于厂房北侧，建筑面积720m2，用于原料的暂存; 依托现有. 5号厂房配套原料区，建筑面积为580m2，位于5号车间东侧; 依托现有. 成品库; 1号车间内东侧为成品库，建筑面积约为600m2; 依托现有. 2号厂房利用现有洪丰成品库，建筑面积784m2，位于生产车间外南侧; 依托现有. 3号配套成品库位于生产车间外南侧，建筑面积约900m2; 新增. 4号成品仓库位于厂房外南侧，建筑面积500m2，用于成品的暂存; 新增. 5号成品库位于厂房内北侧，建筑面积约450m2; 依托现有. 辅助工程; 办公用房; 利用现有，2号厂房、3号配套办公用房位于3号厂房成品库外南侧，建筑面积为145m2；4号厂配套办公用房位于厂区南侧，建筑面积为220m2；5号厂房配套办公用房位于生产厂房外北侧，建筑面积为350m2，均为砖混结构. 公用工程; 供水：区域供水管网供水; 依托现有. 供电：区域电网供电; 依托现有. 环保工程; 废气; 1号厂房破碎筛分工序颗粒物：袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 新增. 2号厂房投料、破碎、筛分、研磨、选粉等工序颗粒物：覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）; 依托现有. 3号厂房破碎、筛分工序颗粒物：覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA003）; 新增. 4号厂房破碎、筛分工序颗粒物：覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA004）; 新增. 5号厂房破碎、筛分工序颗粒物：覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA005）; 新增. 废水; 产生的生活污水经化粪池处理后由周围村民拉走肥田，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排; /. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 依托现有. 固体废物; 各厂房内均设置1座5m2的危废暂存间; 新增. 本项目外购原矿石为块状，其主要规格为40cm-80cm，原矿石运至厂区后暂存在原料仓库内，每个厂房配套的原辅料仓储设施及周转周期情况见下表。 表8 原辅料仓储设施一览表 原辅料仓储设施; 周转周期. 原料区; 1号厂房临生产车间东侧为原料库，面积约600m2，可储存原矿石约5000吨; 5天周转一次. 2号厂房利用现有洪丰原料仓库，建筑面积840m2，属于洪丰配套原料仓库，可储存原矿石5000--6500吨; 5天周转一次. 3号厂房配套原料库位于生产车间西侧，建筑面积1200m2，可储存原矿石7000吨; 5天周转一次. 4号厂房原料仓库位于厂房北侧，建筑面积720m2，用于原料的暂存，可储存4000--6000吨; 5天周转一次. 5号厂房配套原料区，建筑面积为580m2，可储存原矿石5000吨; 5天周转一次. 1.2项目产品方案 本扩建项目对现有2号厂房、3号厂房和5号厂房内生产线进行升级改造，将2号厂房内的现有生产线进行改扩建，拆除现有工程设备球磨机、滚筒筛等，新增颚破、圆锥机、雷蒙磨等设备，新建1条硅石生产线，2号厂房建成后其生产产品为硅石料、硅石子、硅粉和硅砂，扩建完成后2号总产能为20万t/a。 3号厂房改变生产工艺及设备，拆除大切割机、小切割机等设备，不再使用切割工艺生产硅石，新增一条颚破-振动筛-成品生产线，改扩建完成后3号厂房生产能力为生产20万t/a硅石和硅粉。 5号厂房不再使用湿式切割工艺进行生产，拆除红外线切割大锯、切割小锯，细颚破、对辊机、振动筛、摇摆筛等设备，建设一条颚破-细颚破-对辊机-振动筛-摇摆筛-成品生产工艺，改扩建完成后5号厂房生产能力为生产20万t/a硅石和硅粉。 项目在1号厂房、4号厂房新增2条生产线，主要产品为硅石。 本项目建成后扩建产能为年加工93.6万吨硅石（含硅粉、硅砂等产品），扩建完成后全厂产能为年加工100万吨硅石（含硅粉、硅砂等产品）。由于本项目分五个独立厂房进行建设，因此本扩建项目按照各厂房生产车间产品分别统计，项目扩建完成后项目产品及规模表10。 表9 本扩建工程产品方案及生产规模一览表 车间; 产品名称; 扩建产能; 规格/型号. 1号厂房; 硅石; 15万t/a; 3-20cm. 硅粉; 5万t/a; 0-0.3cm. 2号厂房; 硅石料; 9.2万t/a; 8-25cm. 硅石子; 3万t/a; 1-2.5cm. 硅粉; 1.3万t/a; 180目-200目. 硅砂; 3.5万t/a; 0-3mm. 2万t/a; 0.3-1cm. 3号厂房; 硅石; 19.2万t/a; 5-20cm. 硅粉; 0.4万t/a; 0-5cm. 4号厂房; 硅石成品料; 16.6万t/a; 5-20cm. 硅石子; 3万t/a; 0.4-4cm. 硅粉; 0.4万t/a; 0-0.4cm. 5号厂房; 硅石; 7万t/a; 4-18cm. 1号料; 1.8万t/a; 2-2.5cm. 2号料; 1.7万t/a; 1.5-2cm. 3号料; 1.4万t/a; 1-1.5cm. 4号料; 1.2万t/a; 0.5-1cm. 硅粉1（含5号料）; 1.3万t/a; 0-0.5cm. 硅粉2; 0.6万t/a; 20目-100目. 全厂; 93.6万t/a; /. 本项目扩建完成后全厂产品方案见下表。 表10 扩建完成后全厂产品方案及生产规模一览表 单位:万t/a 生产车间; 产品名称; 单位; 现有工程; 本扩建工程; 扩建完成后全厂规模; 去向. 1号厂房; 硅石; 万t/a; /; 15; 15; 硅石、硅砂、硅粉等主要运至三门峡、洛阳等省内及省外山西等地。 其中硅石运至冶金工业企业作为石英玻璃和提炼结晶硅的原料； 硅粉运至电子生产企业用于制造半导体材料；硅砂主要用于制作砂芯和砂壳的铸造企业、化工行业、建筑行业，增强材料的硬度和强度. 硅粉; /; 5; 5. 2号厂房; 硅石料; 万t/a; 0.8; 9.2; 10. 硅石子; /; 3; 3. 硅粉; 0.2; 1.3; 1.5. 硅砂; /; 5.5; 5.5. 3号厂房; 硅石; 万t/a; 0.4; 19.2; 19.6. 硅粉; /; 0.4; 0.4. 4号厂房; 硅石成品料; /; 16.6; 16.6. 硅石子; /; 3; 3. 硅粉; /; 0.4; 0.4. 5号厂房; 硅石; 5; 7; 12. 1号料; /; 1.8; 1.8. 2号料; /; 1.7; 1.7. 3号料; /; 1.4; 1.4. 4号料; /; 1.2; 1.2. 硅粉1（含5号料）; /; 1.3; 1.3. 硅粉2; /; 0.6; 0.6. 全厂; 93.6; 100万t/a. 1.3 项目主要原辅材料及能源消耗 本扩建工程主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表11 本工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 扩建工程年用量（万t/a）; 扩建完成后全厂用量（万t/a）; 规格; 备注. 1; 硅石; 1号厂房; 20.007; 93.652; 20.007万t/a; 100.052; 规格40cm-80cm; 外购，主要成分为SiO2，外购合同见附件5. 2; 2号厂房; 19.015; 20.015万t/a. 3; 3号厂房; 19.61; 20.01万t/a. 4; 4号厂房; 20.01; 20.01万t/a. 5; 5号厂房; 15.01; 20.01万t/a. 6; 电; 3.5×105kw·h/a; /; /; 区域电网供电. 7; 水; 4000m3/a; /; /; 市政供水. 本项目原料硅石来自洛阳龙凯矿业有限公司和渑池县龙金矿山工程有限公司矿区，购销合同及相应采矿许可证见附件5。经调查洛阳龙凯矿业有限公司矿区位于洛阳市宜阳县樊村镇杓柳村，矿区面积为1.0139km2，开采矿种为石英岩，该矿采用露天开采，采矿规模为300万t/a，目前尚剩余储量约200万吨级，因此洛阳龙凯矿业有限公司开采矿种、开采规模等均满足本项目日常生产所需硅石需求；为了节约交通运输成本，本项目优先从渑池县龙金矿山工程有限公司矿区进行购买，经调查渑池县龙金矿山工程有限公司矿区位于渑池县洪阳镇赵窑村，距离本项目2.7km，矿区面积为0.5649km2,采矿规模为27.5万t/a，采矿矿种为玻璃用砂岩，渑池县龙金矿山工程有限公司开采矿种能够满足本项目要求，渑池县龙金矿山工程有限公司采出岩矿的量全部供给本项目生产。 根据购销合同可知，洛阳龙凯矿业有限公司矿区可供给本项目硅石75万t/a以上，渑池县龙金矿山工程有限公司可供给本项目硅石27.5万t/a，总供给量达102.5万t/a及以上，因此洛阳龙凯矿业有限公司和渑池县龙金矿山工程有限公司矿区能够满足本项目原料需求。 1.4 扩建项目主要生产设备 本扩建工程主要生产设备设施见下表。 表12 本扩建项目主要生产设备设施一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 备注. 1号厂房. 1; 给料机; 1台; 100*380cm; 新增. 2; 颚破; 1台; 600mm*900mm; 新增，90-180t/h. 3; 振动筛; 1台; 150*500cm; 新增. 4; 半成品传输带; 1条; 100*2600cm; 新增. 5; 成品料传输带; 1条; 80*1200cm; 新增. 6; 边角料传输带; 3条; 65*1800cm; 新增. 7; 传输带; 1条; 65*1500cm; 新增. 8; 除尘器; 1台; /; 新增. 2号厂房. 9; 颚破; 2台; 600mm*900mm; 新增，90-180t/h. 500mm*700mm; 新增，40-110t/h. 10; 给料机; 4台; 3800mm*960mm/3800mm*900mm; 新增. 11; 圆锥机; 2台; GXPB1324/PYD-900; 新增. 12; 雷蒙磨; 1台; 5r; 新增. 13; 对辊机; 1台; 800mm*1000mm; 新增. 14; 振动筛; 4台; 3YK2160/1.5m*3m/1.5m*3m/1.5m*3m; 新增. 15; 传输带; 12条; /; 新增. 16; 除尘器; 2台; /; 新增. 17; 选粉机; 1台; 500型; 新增. 18; 磁选机; 1台; /; 新增. 3号厂房. 19; 颚破; 1台; 750mm*1060mm; 新增，110-320t/h. 20; 给料机; 1台; 4000mm*1300mm; 新增. 21; 振动筛; 1台; 2YKJ1550; 新增. 22; 传输带; 3条; /; 新增. 23; 除尘器; 1台; /; 新增. 4号厂房. 24; 颚破; 2台; 750mm*1060mm; 新增，110-320t/h. 600mm*900mm; 新增，90-180t/h. 25; 给料机; 1台; 400*130cm; 新增. 26; 振动筛; 1台; 150*500cm; 新增. 27; 成品料传输带; 2条; 100*1500cm; 新增. 28; 成品料传输带; 1条; 100*700cm; 新增. 29; 细沙传输带; 1条; 60*1200cm; 新增. 30; 滚筒筛; 1台; 170*580cm; 新增. 31; 边角料传输带; 2条; 60*1250 60*2700; 新增. 32; 回料传输带; 2条; 100*800 100*1800; 新增. 33; 除尘器; 2台; /; 新增. 5号厂房. 34; 细颚破; 1台; 250mm*1000mm; 新增，60-100t/h. 35; 对辊机; 2台; 500mm*750mm; 新增，30-60t/h. 36; 振动筛; 1台; 5m*1.6m; 新增. 37; 摇摆筛; 1台; 16m*1.2m; 新增. 38; 输送带; 9条; /; 新增. 39; 除尘器; 1台; /; 新增. 40; 喂料机; 1台; /; 新增. 41; 球磨机; 1台; /; 新增. 表13 扩建完成后全厂生产设备一览表 序号; 名称; 现有工程数量; 扩建工程数量型号; 扩建完成后全厂数量; 变化情况. 1号厂房. 1; 给料机; /; 1台; 1台; +1台. 2; 颚破; /; 1台; 1台; +1台. 3; 振动筛; /; 1台; 1台; +1台. 4; 半成品传输带; /; 1条; 1条; +1条. 5; 成品料传输带; /; 1条; 1条; +1条. 6; 边角料传输带; /; 3条; 3条; +3条. 7; 细土传输带; /; 1条; 1条; +1条. 8; 除尘器; /; 1台; 1台; +1台. 2号厂房. 9; 颚破; /; 2台; 2台; +2台. 10; 给料机; /; 4台; 4台; +4台. 11; 圆锥机; /; 2台; 2台; +2台. 12; 雷蒙磨; /; 1台; 1台; +1台. 13; 对辊机; /; 1台; 1台; +1台. 14; 振动筛; /; 4台; 4台; +4台. 15; 传输带; /; 12条; 12条; +12条. 16; 除尘器; /; 2台; 2台; +2台. 17; 选粉机; /; 1台; 1台; +1台. 18; 磁选机; /; 1台; 1台; +1台. 3号厂房. 19; 颚破; /; 1台; 1台; +1台. 20; 给料机; /; 1台; 1台; +1台. 21; 振动筛; /; 1台; 1台; +1台. 22; 传输带; /; 3条; 3条; +3条. 23; 除尘器; /; 1台; 1台; +1台. 4号厂房. 24; 颚破; /; 2台; 2台; +2台. 25; 给料机; /; 1台; 1台; +1台. 26; 振动筛; /; 1台; 1台; +1台. 27; 成品料传输带; /; 2条; 2条; +2条. 28; 成品料传输带; /; 1条; 1条; +1条. 29; 细沙传输带; /; 1条; 1条; +1条. 30; 滚筒筛; /; 1台; 1台; +1台. 31; 边角料传输带; /; 2条; 2条; +2条. 32; 回料传输带; /; 2条; 2条; +2条. 33; 除尘器; /; 1台; 1台; +1台. 5号厂房. 34; 细颚破; /; 1台; 1台; +1台. 35; 对辊机; /; 2台; 2台; +2台. 36; 摇摆筛; /; 1台; 1台; +1台. 37; 输送带; /; 9条; 9条; +9条. 38; 喂料机; 1台; 1台; 2台; 0台. 39; 颚破; 1台; /; 1台; 0台. 40; 振动筛; 1台; 1台; 2台; +1台. 41; 铲车; 1台; /; 1台; 0台. 42; 除尘器; 1台; 1台; 2台; +1台. 43; 球磨机; /; 1台; 1台; +1台. 由上表可知，本项目使用的设备既不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》目录中规定的“淘汰类”及“限制类”范围内，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内。 根据本扩建项目设备型号可知，1号厂房颚破型号为600mm*900mm，产能为90-180t/h，本项目按照设备最低生产能力90t/h进行核算，每天8h工作制，年工作300天，则计算可得1号车间颚破机满负荷生产能力为21.6万t/a；根据建设单位提供资料，振动筛生产能力为200t/h，则计算可得振动筛满负荷生产能力为48万t/a，因此1号车间设备能够满足本项目产能要求； 2号厂房配备2台颚破，型号分别为600mm*900mm（产能为90-180t/h），500mm*700mm（产能40-110t/h），则两台同时生产时满负荷生产规模可达到31.2万t/a（经颚破机破碎后的产品硅石料产品规模为6万t/a）；根据建设单位提供资料，一台振动筛生产能力为200t/h，则计算可得振动筛满负荷生产能力为48万t/a，对辊机生产能力为70-90t/h，本项目按照70t/h，则计算可得对辊机满负荷生产能力为16.8万t/a（本项目经对辊机破碎的产品规模为3万t/a）；选粉机生产能力为60t/h，则计算可得选粉机满负荷生产能力可达到14.4万t/a(本项目经选粉机生产出的产品规模为5万t/a），综上分析2号厂房设备规格可满足车间产能要求，与其相匹配； 3号厂房新增颚破机1台，型号为750mm*1060mm（产能为110-320t/h），则计算可得3号车间满负荷生产能力为26.4万t/a；根据建设单位提供资料，振动筛生产能力为200t/h，则计算可得振动筛满负荷生产能力为48万t/a，因此3号车间设备能够满足本项目产能要求； 4号厂房新增2台颚破机，规格型号为600mm*900mm（产能为90-180t/h），750mm*1060mm（产能为110-320t/h），则计算可得4号车间颚破机满负荷生产能力可达48万t/a；根据建设单位提供资料，振动筛生产能力为200t/h，则计算可得振动筛满负荷生产能力为48万t/a；滚筒筛生产能力为110t/h，则计算可得滚筒筛满负荷生产能力为26.4万t/a；本项目4号厂房生产规模为经振动筛筛分后的硅石生产规模为20万t/a，滚筒筛筛分后的硅粉规模为3万t/a，因此4号车间设备能够满足本项目产能要求。 5号厂房依托现有1台颚破机，规格型号为600mm*900mm（产能为90-180t/h），则计算可得5号车间满负荷生产能力为21.6万t/a；新增对辊机生产能力为30-60t/h，本项目按照最低生产能力30t/h计算，则计算可得对辊机生产能力为7.2万t/a（本项目经对辊机破碎的产品规模为7.1万t/a）；根据建设单位提供资料，新增摇摆筛生产能力为80-140t/h，则计算可得摇摆筛满负荷生产能力为19.2万t/a（经过摇摆筛筛分的产品规模为7.1万t/a），因此5号车间设备能够满足本项目生产规模生产要求。 综上，本项目各生产厂房配套的设备均能够满足各生产规模要求。 2、劳动定员及工作制度 本次工程新增职工40人，单班工作制，有效工作8h，年工作时间300天。 3、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、喷淋用水及车辆冲洗用水。现有工程用水由区域市政供水管网提供，能够满足项目用水需求。 ①本扩建项目新增职工40人，不在厂区用餐，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工用水量按60L/人·d计，则生活用水量为2.4m3/d，720m3/a。 ②喷雾用水：项目原料库、生产车间及成品库等车间顶部设置喷干雾抑尘措施降尘，根据建设单位提供资料，喷雾用水量为10m3/d、3000m3/a。 ③车辆冲洗用水 本项目每个厂房配套设置1处车辆冲洗装置用于进出运输车辆冲洗，经与建设单位核实运输车辆标准载重为30t/辆，每天运输次数约112辆·次，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中汽车冲洗用水定额，载重汽车高压水枪冲洗用量为80~120L/辆·次，循环用水冲洗补水按40~60L/辆·次，即冲洗用水损耗量为50%，本次评价取平均值100L/辆·次，项目厂区按每天112辆·次，因此车辆冲洗水量为11.2m3/d（3360m3/a），循环用水冲洗补水按50L/辆·次，则车辆冲洗补水量为5.6m3/d（1680m3/a），产生的车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 （2）排水 本项目废水主要为生活污水和车辆冲洗废水。 经计算，本扩建项目生活用水量为2.4m3/d，720m3/a，生活污水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为1.92m3/d（576m3/a），产生的盥洗用水用于厂区洒水抑尘，厂区设置有旱厕，用于周围农田施肥，不外排。 车辆冲洗废水产生量为11.2m3/d（3360m3/a），产生的废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 （单位m3/d） （3）供电 本项目用电由区域供电系统提供。 4、平面布局合理性分析 本项目在现有工程的基础上对周围其他石料加工厂（渑池县金岭耐磨材料有限公司、渑池县洪韵石材有限公司）进行收购，通过兼并周边已有的硅石加工企业进行改造扩建，扩建完成后项目分为五个生产厂房，厂房内均按照生产工艺进行布置，车间内功能分区明确，人流、物流畅通，厂区总体平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本扩建工程分为五个独立厂房进行生产，其产品主要为硅石、硅粉等，本项目各厂房均设置为封闭厂房，破碎、筛分等产尘工序须在封闭厂房内生产，各厂房具体工艺流程如下： （1）1号、3号厂房 图2 1号、3号厂房生产工艺及产污环节图 工艺流程简述：本扩建工程1号车间和3号车间生产工艺主要为外购大粒径硅石原料，经给料机送至颚破机内进行破碎，破碎后再由封闭输送带送至振动筛内进行筛分，经振动筛筛分出的硅粉成品（1号厂房该产品规格为0.3cm以下，3号厂房该产品规格为0-5cm）进入硅粉成品库；硅石进入硅石成品区（1号厂房规格为3-20cm、3号厂房该产品规格为5-20cm），大于20cm的大块物料由封闭式输送带运至颚破机内重新破碎筛分。项目破碎机筛分工序产生颗粒物及噪声。 （2）2号厂房 图3 2号厂房生产工艺及产污环节图 工艺流程简述：本项目2号厂房为封闭厂房，主要生产硅石料（8-25cm）、硅石子（1-2.5cm）、硅粉（180目-200目）、硅砂（0-3mm）和硅砂（0.3-1cm）五中规格的产品，首先外购大粒径硅石，经给料机运至69颚破机内进行破碎，破碎后由振动筛进行振动筛分，筛分出8-25cm粒径大小的硅石料进入成品库内暂存；筛分出的其他粒径大小的半成品进入料仓，由封闭皮带输送机运至圆锥机进行再次破碎，破碎后由振动筛进行二级振动筛分，筛分出的不同粒径的物料进入料仓2，其中筛分出的小粒径经雷蒙磨进行研磨，研磨均匀后由选粉机选出180目-200目粒径大小的硅粉作为成品进入硅粉成品罐内暂存；经二级筛分出的其他粒径的半成品经圆锥破碎机进行三级破碎，3-10cm的原料经57颚破机破碎后与三级破碎的物料进行混合，混合后一部分产品经振动筛筛分出1-2.5cm作为产品暂存成品库，筛分出0.3-1cm的产品暂存成品库，另外一部分产品经对辊机辊轮挤压破碎制砂，再经振动筛筛出0-3mm的硅砂作为产品由磁选机去除铁屑杂质，即为0-3mm的硅砂产品。本项目破碎、筛分、研磨、选粉工序均有颗粒物及噪声产生，磁选由铁屑杂质产生。 （3）4号厂房 图4 4号厂房生产工艺及产污环节图 工艺流程简述：本扩建工程4号厂房生产工艺主要为外购大粒径硅石原料，经给料机送至75颚破机内进行破碎，再由60颚破机进行二级破碎，破碎后由封闭输送带送至振动筛内进行筛分，筛分出的0-0.4cm粒径大小的作为成品暂存成品区，0.4-4cm的硅石子入硅石子成品区暂存；其他粒径的物料由滚筒筛进一步筛分出5-20cm粒径的硅石作为产品暂存成品区，筛选出20cm以上的物料由封闭传输带运至60颚破机内进一步破碎。本厂房破碎、筛分工序产生颗粒物及噪声等。 （4）5号厂房 图5 5号厂房生产工艺及产污环节图 工艺流程简述：本扩建工程5号厂房生产工艺主要为外购大粒径硅石原料，经给料机送至颚破机（600×900mm）内进行破碎，破碎后由封闭输送带送至半成品库，一部分物料输送至振动筛内进行筛分，筛分出4-18cm硅石产品，暂存硅石成品区，定期外售，筛分出0-0.5cm的粉料暂存粉料储存库，定期外售，筛分出0.5-4cm的物料进入1号对辊机内进行二次破碎，大于18cm的硅石返料至颚破机内再次破碎；另一部物料由封闭输送带送至细颚破机内进行二级破碎，破碎后由封闭输送带输送至1号、2号对辊机内进行破碎，破碎后由封闭输送带输送至振动筛，振动筛筛出大于2.5cm产品由传送带输送到1号对辊机进行二次破碎，筛出2.5cm以下产品输入摇摆筛进行筛分，通过摇摆筛筛分出5种产品，分别为2-2.5cm的1号料、1.5-2cm的2号料、1-1.5cm的3号料、0.5-1cm的4号料、0-0.5cm的5号料，分别暂存在相应储存区；另外部分2-2.5cm的1号料经输送带输送至球磨机内进行粉磨，产出20目-100目的产品，装袋暂存在成品区。项目颚破、细破、振动筛、摇摆筛等设备运行过程中产生颗粒物和噪声等。 本项目产生的粉状产品全部采用覆膜吨包袋等密闭储存，粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置。 2、主要污染工序 本项目生产过程中产污环节分析详见表14。 表14 项目产污环节一览表 类别; 污染工序; 主要污染物; 治理措施及去向. 废气; 1号厂房破碎筛分等工序; 颗粒物; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）. 2号厂房投料、破碎、筛分、研磨、选粉等工序; 颗粒物; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）. 3号厂房破碎、筛分等工序; 颗粒物; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA003）. 4号厂房破碎、筛分等工序; 颗粒物; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA004）. 5号厂房破碎、筛分等工序; 颗粒物; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA005）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 厂区设置有旱厕定期清掏肥田，盥洗用水用于洒水抑尘. 车辆冲洗废水; COD、SS等; 经沉淀池沉淀后循环使用，不外排. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门处理. 设备维修; 废润滑油; 暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 废气处理; 除尘灰; 集中收集后回用于生产. 车辆冲洗废水沉淀; 沉淀沉渣; 集中收集后外售. 磁选工序; 铁屑杂质; 集中收集后外售. 噪声; 颚破机、振动筛、摇摆筛等设备噪声; 减振、隔声、距离衰减等措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 渑池县洪丰石材有限公司位于三门峡市渑池县洪阳镇德厚村，渑池县环境保护局于2018年5月对渑池县洪丰石材有限公司年生产10000吨球石项目环境影响报告表进行批复，批复文号为渑环审[2018]44号（见附件3），同时建设单位于2019年10月进行竣工环保自主验收（验收意见见附件4）。 随着市场对硅石材料的需求量增加，渑池县洪丰石材有限公司决定扩大规模，对周围其他石料加工厂（渑池县金岭耐磨材料有限公司、渑池县洪韵石材有限公司）进行收购，通过兼并周边已有的硅石加工企业进行改造扩建，配套建设覆膜滤袋除尘器等环保设施，同时在现有工程的基础上增加生产线，扩大产能，以便适应经济发展和市场需求。 经调查，渑池县金岭耐磨材料有限公司、渑池县洪韵石材有限公司已进行环境影响评价，渑池县金岭耐磨材料有限公司于2018年5月委托河北德源环保科技有限公司编制完成渑池县金岭耐磨材料有限公司年产5万吨耐磨衬石、球石项目环境影响报告表，渑池县环境保护局于2018年5月4日对渑池县金岭耐磨材料有限公司年产5万吨耐磨衬石、球石项目环境影响报告表进行批复，批复文号为渑环审[2018]43号（见附件3），同时渑池县金岭耐磨材料有限公司于2018年11月进行竣工环保自主验收（验收意见见附件4）. 渑池县环境保护局于2014年10月对渑池县洪韵石材有限公司年加工4000吨石材建设项目环境影响登记表进行批复，批复文号为渑环登[2014]16号（见附件3），于2016年10月21日进行竣工环保验收，验收意见文号为渑环验[2016]10号（见附件4）。 综上，本项目现有工程以渑池县洪丰石材有限公司、渑池县金岭耐磨材料有限公司、渑池县洪韵石材有限公司现有工程作为本项目的现有工程进行分析。 2、现有工程基本情况 表15 现有工程组成及建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 建设规模. 主体工程; 生产车间; 2号车间为本项目洪丰现有项目车间，建筑面积为1664m2，利用现有厂房及生产线进行建设，车间内依托现有生产线; 生产工艺：硅石原料入料漏斗-球磨机研磨-滚筒筛分选-成品. 3号车间建筑面积为1540m2，利用现有洪韵厂房及生产线进行建设，车间内依托现有生产线; 生产工艺：硅石-切割-成型（硅石小块）-成品. 5号车间建筑面积为1170m2，租赁现有厂房及生产线进行建设，车间内新增1条生产线; 生产工艺：衬石切割工艺：硅矿石-湿式切割-成品衬石；球石生产工艺：边角原料-入料-球磨研磨-成品. 辅助工程; 原料库; 2号车间原料仓库，建筑面积840m2，属于洪丰配套原料仓库. 5号车间配套原料区，建筑面积为580m2，位于5号车间东侧. 公用工程; 供电工程; 市政供电. 供水工程; 市政供水. 排水工程; 产生的生活污水经化粪池处理后由周围村民拉走肥田. 环保工程; 废气治理措施; 2号车间破碎筛分等工序产生的颗粒物经集气罩收集后由覆膜袋式除尘器+15m高排气筒排放. 废水治理措施; 产生的生活污水经化粪池处理后由周围村民拉走肥田. 噪声治理措施; 生产设备车间内布置，厂房隔声，基础减振。. 固废处置措施; 除尘灰等一般工业固废集中收集后外售. 生活垃圾：垃圾桶若干，集中收集后交由环卫部门处理. 3、现有工程污染物达标分析 根据现场调查，本项目现有工程2号厂房中现有设备球磨机、滚筒筛、上料机已拆除，3号厂房中现有工程大切割机、小切割机已拆除，现有工程未正常生产，因此现有工程不具备监测条件，现有工程无近三年例行监测数据，因此现有工程污染物达标情况引用渑池县洪丰石材有限公司年生产10000吨球石项目竣工环保验收报告，因渑池县洪韵石材有限公司年加工4000吨石材建设项目为环境影响登记表，于2016年进行竣工环保验收，验收登记表中无相关监测数据，渑池县金岭耐磨材料有限公司年产5万吨耐磨衬石、球石项目废气污染物均为无组织排放，验收监测报告中为无组织废气监测数据，因此本项目不再对渑池县金岭耐磨材料有限公司、渑池县洪韵石材有限公司进行统计分析。 本项目现有工程污染物排放情况见下表。 （一）废气 表16 现有工程废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染因子; 污染措施; 排放情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 2号车间（洪丰）排气筒出口; 颗粒物; 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒; 17.3-17.9; 0.145-0.149. 根据验收检测结果可知，现有工程2号车间（洪丰）破碎筛分工序产生的颗粒物经覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 （二）废水 现有工程产生的废水主要为生活污水，厂区内均设置旱厕，产生的粪污定期清掏肥田，盥洗用水用于厂区洒水抑尘，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。因此本项目现有工程无废水外排。因此现有工程不再对废水进行达标分析。 （三）噪声 根据渑池县洪丰石材有限公司年生产10000吨球石项目竣工环保验收报告可知，现有工程厂界噪声监测结果见下表。 表17 现有工程洪丰厂界噪声现状监测结果单位：dB (A) 检测点位; 2019.10.16; 2019.10.17. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#北厂界; 53.2; 45.6; 52.8; 44.8. 2#南厂界; 51.9; 43.2; 51.3; 42.9. 东、西厂界为公共围墙，不具备监测条件. 由上表可知，现有工程南北厂界昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （四）固体废物 现有工程生产过程中除尘灰及生活垃圾，办公生活垃圾集中收集，定期交由当地环卫部门处理，除尘灰集中收集后回用于生产，沉淀池滤渣集中售后外售。所有固体废物均可得到有效处置，排放量为零。 现有工程固体废物产排情况见下表。 表18 现有工程固体废物产排情况一览表 序号; 污染物; 产生量t/a; 排放量t/a. 1; 除尘灰; 0.9; 0. 2; 生活垃圾; 2.7; 0. 3; 沉淀池滤渣; 50; 0. 8、现有工程污染物排放汇总 表19 现有工程污染物排放汇总表 序号; 类别; 污染物; 实际排放量; 总量控制指标. 1; 废气; 颗粒物; 0.36; /. 2; 废水; 废水量; 0; 0. COD; 0; 0. NH3-N; 0; 0. 3; 固废; 一般固废; 滤渣、除尘灰等; 0. 生活垃圾; 职工生活垃圾; 0. 9、现有工程存在的环保问题 根据现场勘查，现有工程存在问题具体如下： （1）1号厂房外地面未按照要求进行硬化，厂房外路面有明显可见积尘；厂房封闭不严； （2）2号厂房、3号厂房、5号厂房内抑尘措施不到位，厂区地面积尘较多，厂房存在破损，封闭不严，现有工程破碎、筛分、下料口等产尘点集气设施效率不高；皮带输送未进行封闭； （3）根据验收监测结果显示，2号车间验收监测数据能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，但是无法满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级颗粒物排放浓度要求（颗粒物排放浓度小于10mg/m3）。 （4）5号厂房原料堆存区未封闭、地面未硬化，且生产厂房存在破损，封闭不严，原料随意堆放。 整改措施： （1）对1号厂房外地面进行硬化，每天定期清扫洒水抑尘，对厂房进行修整，提高其密闭性； （2）对2号、3号、5号生产厂房进行整改修整，提高其密闭性，各生产车间内须增设喷淋装置，减少粉尘的产生，厂区定期进行洒水抑尘。皮带输送机进行全封闭，破碎、筛分、下料口等产尘工序采取集气罩收集，定期对集气罩进行维护检查，一旦出现破碎须及时更换，提高集气罩的收集效率； （3）对2号车间生产设备的集气设施和除尘设备进行整改，更换处理效率不高的除尘器和收集效率低的集气设施，提高集气效率和处理效率。使排放的颗粒物浓度低于10mg/m3。 （4）5号厂房原料堆存区进行封闭，厂区地面进行硬化，厂房进行整改修整，提高其密闭性，生产车间内须增设喷淋装置，减少粉尘的产生，厂区定期进行洒水抑尘。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本次评价选取2023年作为评价基准年，根据三门峡市生态环境主管部门公开发布的2023年三门峡环境质量状况，监测结果见下表。 表20 三门峡市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 2023年均浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况; 达标区域判定. PM10; 年平均质量浓度; 70; 70; 100%; 达标; 不达标. PM2.5; 41; 35; 117%; 不达标. SO2; 10; 60; 16.67%; 达标. NO2; 27; 40; 67.5%; 达标. CO（24h平均）; 95百分位数日平均浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30%; 达标. O3（日最大8h平均）; 90百分位数日平均浓度; 160; 160; 100%; 达标. 由上表可知，项目所在区域PM2.5的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2023年度渑池县属于不达标区。 三门峡市政府发布了《三门峡市2024年蓝天保卫战实施方案》，通过“扬尘防治精细化管理、开展农村面源污染治理、实施工业污染排放深度治理”等手段，可有效改善区域环境质量状况。 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用三门峡市生态环境主管部门公开发布的2023年三门峡环境质量状况及门峡市生态环境局网站上公布的2023年三门峡市地表水体环境质量监测信息，具体水质类别及达标情况见下表。 表21 2023年涧河塔尼断面水质状况统计一览表 断面; 时间; 水质类别; 超标因子及倍数. 涧河塔尼断面; 1月; Ⅲ类; /. 2月; Ⅳ类; 氨氮，超标0.81倍. 3月; Ⅲ类; /. 4月; Ⅲ类; /. 5月; Ⅳ类; 总磷，超标0.2倍. 6月; Ⅲ类; /. 7月; Ⅲ类; /. 8月; Ⅲ类; /. 9月; Ⅲ类; /. 10月; Ⅲ类; /. 11月; Ⅲ类; /. 12月; Ⅱ类; /. 执行标准; Ⅲ类; /. 由上表可知，2023年涧河塔尼断面水质在2月及5月部分因子出现超标现象，2023年其他各月份各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 随着《三门峡市2024年碧水保卫战实施方案》的实施，通过提升城镇污水收集处理效能、持续打好黑臭水体治理攻坚等举措的实施，涧河水质将得到逐步改善。 3、地下水、土壤环境质量现状 本工程为非金属矿物制品的生产，其扩建工程主要是在现有工程的基础上增加产品规模，主要污染物为颗粒物，本次工程车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于肥田，不外排，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不需要开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境质量现状 根据项目所在区域噪声功能区划，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场调查，本项目50m范围内无村庄等敏感目标，因此本项目不再进行声环境现状监测。 5、生态环境现状 项目场址周边为企业。植被除野生杂草外，均属人工植被及农田。杂草主要有：马齿苋、荠荠菜、狗尾草等，耕地主要为玉米、小麦等。厂区周边没有发现特有、珍稀、濒危动植物，项目的建设不会对珍稀动植物造成影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘察，本项目主要环境保护目标见下表。 表22 环境空气保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方位; 保护目标最远距离（m）; 保护级别及要求. 环境空气; 德厚村; NW; 193; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 德厚小学; W; 348. 声环境; 50m范围内无敏感目标. 地下水环境; 厂界外500m内无地下水保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级绩效分级相关标准要求。 表23 大气污染物相关排放标准 废水 执行标准; 污染物; 标准值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级; 颗粒物（石英粉尘）; 排放速率; 1.9kg/h. 排放浓度; 60mg/m3. 周界外浓度; 1.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级; 颗粒物排放浓度10mg/m3. 本项目厂区设置有旱厕，定期清掏用于农田施肥；盥洗废水直接用于厂区内洒水抑尘，不外排。 3、噪声 四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) ）。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2; 60; 50; 四周厂界. 4、固体废物 一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；《危险废物贮存污染控制标准 》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》，“十四五”期间，河南省总量减排控制因子为COD、氨氮、挥发性有机物、NOx，我省对这四项因子实施统一要求、统一考核，结合本项目产污特征和当地管理要求，本项目废气污染物主要为颗粒物，盥洗废水直接用于厂区洒水抑尘，不外排，厂区内设置有旱厕，定期清掏外运肥田，本项目无废水外排，因此本项目无废水总量控制指标。 根据本项目污染物源强核算结果显示，本扩建项目完成后颗粒物全厂排放量为14.696t/a，其中颗粒物有组织排放量为4.346t/a，无组织排放量为10.35t/a，按照要求颗粒物总量控制指标按照有组织排放进行申请，因此本项目颗粒物总量控制指标为4.346t/a。由于项目所在区域为不达标区，因此颗粒物实行区域内倍量替代，替代量为8.692吨/年，替代来源为渑池县陈村乡海周砖厂和渑池县环节煤矸石砖业有限公司减排项目，目前剩余替代量18.2446吨，满足本项目使用。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用现有生产厂房进行建设，1号厂房需配套建设1座原料库，因此本项目施工期间主要为1号原料库的建设，涉及少量土建工程，本项目施工期防治措施分析如下。 1、施工扬尘防治措施 施工扬尘主要为场外建筑材料运输粉尘，场内材料搬运和土方的堆存扬尘。 本项目施工期建筑材料（如砂、水泥等）在运输、搬运、装卸、存贮过程中，粉尘产生量与路面状况、运输车辆状况、运输路线、原料的包装方式、在施工工地内的存贮方式、天气状况、工程进度等因素有关。 评价建议项目按照《关于印发三门峡市2024年蓝天保卫战实施方案》要求对强化工地扬尘污染提出的要求，“六个百分之百”等措施一览表见下表。 表25 “六个百分之百”等措施一览表 类别; 拟采取的措施. “六个百分之百”; 施工现场百分之百围挡：建设单位采取在施工现场周边建2.5m高的施工围 挡， 减少建筑材料堆放量及堆放时间，合理设计物料堆放位置等措施。. 物料堆放百分之百覆盖：石灰、砂子等堆场不可露天堆放，应有防风及防雨措施，对水泥等易产生扬尘且具有腐蚀性的物料，应独立包装存放在料库内，随用随拆包，尽可能减少其裸露面积。. 裸露地面百分之百绿化或覆盖：对开挖后的临时堆存的土方、弃渣等及时进行覆盖，确保无裸露土方、地面百分之百覆盖。. 进出车辆百分之百冲洗：及时清运渣土运输车辆；合理规划渣土运输车辆行驶路线和时间，减少扬尘污染。对运载建筑垃圾的车辆应使用厢式封闭车辆加盖篷布，减少渣土洒落，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷。. 拆除和土方作业百分之百喷淋：施工期间要求全程喷雾除尘。. 渣土运输车辆百分之百封闭：渣土运输车辆密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。. “三员”管理; 严格执行“扬尘污染防治监督员、网格员、管理员''管理制度。. “两个禁止”; 禁止现场搅拌混凝土。. 禁止现场配置砂浆。. 监控; 本项目建筑面积较小，不需要安装扬尘在线监控设备。. 本项目要求企业制定专人负责扬尘治理，严格按照相关规定严格落实施工工地“六个百分之百”、“开复工验收”、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 由于本项目施工时间较短，对周围环境的影响是短暂的，随着施工期的结束其污染影响也将随之消失。 2、施工废水防治措施 施工期废水主要为施工人员生活废水和施工废水。施工期生活污水依托厂区内生活污水处理设施，厂区设置有旱厕，定期清掏用于肥田，产生的盥洗用水用于厂区洒水抑尘。施工废水经沉淀池沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。经采取上述措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 3、施工噪声防治措施 本项目施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。目前本项目建设一栋原料库，剩余工程量较少，且距离敏感点较远，施工机械噪声对敏感点的影响会随着施工期的结束而结束。 为确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，要求施工单位施工期合理布置高噪施工设备，禁止施工单位夜间施工。评价建议在施工期采取以下措施： （1）合理布置施工现场，尽量避免在施工现场同一地点安排大量的高噪声设备。 （2）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备与挖土、运土设备等，可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；暂时不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （3）减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 （4）合理安排施工时间，禁止施工单位夜间施工。 采取以上措施后，在施工期的机械噪声经过距离衰减后，项目场地边界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周围环境影响不大。 4、施工固体废物防治措施 施工期固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工期间生活垃圾收集后定期运往垃圾中转站。 评价建议尽量回收有用材料，金属构件收集后外售，不能利用的部分需办理建筑垃圾清运许可证并严格按照相关部门的规定执行。 综上所述，项目施工期固体废物均能合理有效处置，对周围环境不会产生大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响分析 1.1源强分析 本项目分五个封闭厂房进行独立生产建设，因此本项目废气污染物产排核算按照各厂房分别计算。 （1）1号厂房 本项目1号厂房的废气主要产污环节为：上料、皮带输送、颚破、筛分。本项目厂房为封闭厂房，物料入料口设置三面密闭集气罩；输送皮带密闭，转折点落料废气设置集气罩；颚式破碎机进料口、出料口设置集气罩；在振动筛四周设置围挡，对振动筛进行密封，同时采用微负压方式进行收集粉尘；废气经收集后进入覆膜袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高的排气简排放（DA001）。粉状物料全部采用覆膜吨包袋等密闭储存，粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门。 项目上料、皮带输送过程产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，产尘系数以0.02kg/t-原料计。项目颚破、振动筛工序产生粉尘，参考《《三废处理过程技术手册（废气卷）》、《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，原料石灰石的破碎、筛分产污系数，破碎工序颗粒物产生系数0.05kg/t-原料、筛分工序产生系数0.25kg/t-原料。则1#生产车间项目生产工序污染物产生情况如下 表26 1号厂房生产工序污染物产生情况一览表 生产工序; 污染物; 产污系数; 物料量t/a; 年加工时间h/a; 污染物产生量t/a. 上料、皮带输送; 颗粒物; 0.02kg/t-原料; 20.007万; 2400; 4.0. 颚破; 颗粒物; 0.05kg/t-原料; 20.007万; 2400; 10.0. 筛分; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 20.007万; 2400; 50.02. 合计; 64.02. 1号生产厂房设置一套覆膜袋式除尘器，配套风机风量为30000m3/h，集气罩（上料口三面密闭集气罩，振动筛密闭）废气综合收集效率为90%，覆膜袋式除尘器处理效率为99%，则颗粒物有组织排放量为0.58t/a，排放速率为0.24kg/h，排放浓度为8.0mg/m3。上料、破碎、筛分等生产过程产生的无组织粉尘量为6.40t/a。 卸料粉尘：1号厂房无组织废气主要为原料卸料粉尘、集气罩未收集粉尘。项目生产过程位于密闭生产车间内，项目原料硅矿石由自卸汽车运输至密闭生产车间原料区，为减少硅矿石在运输过程中产生扬尘，原料硅矿石经过润湿后运输至本厂区，考虑运输过程中水分散失，硅矿石在卸料过程会产生扬尘，卸料过程起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1卸料的排放因子，取0.02kg/t·料，本项目1号厂房需要卸载硅矿石原料量约为20.007万t/a，则项目卸料过程粉尘产生量4.0t/a。 1号厂房顶部设置喷干雾抑尘装置，在物料装卸和生产过程中进行喷干雾抑尘，可减少85%无组织粉尘的排放。1号厂房颗粒物产排情况见下表。 表27 1号厂房颗粒物产排情况一览表 污染物; 废气量 m3/h; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a); 产生 浓度(mg/m3); 产生速率 (kg/h); 排放量（t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 有组织; 上料、破碎、筛分等; 30000; 57.87; 803.8; 24.11; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 0.58; 8.04; 0.24. 无组织; 破碎等生产工序颗粒物; 6.43; /; 2.68; 喷干雾抑尘装置; 1.56; /; 0.65. 卸料颗粒物; 4.0; /; 1.67. 综上所述，本项目1号生产厂房颗粒物有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物（石英粉尘）有组织排放浓度≤60mg/m3、15m高排气筒排放速率≤1.9kg/h），颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级（颗粒物排放浓度10mg/m3）要求。 （2）2号厂房 本项目2号厂房的废气主要产污环节为：上料、皮带输送、颚破、圆锥破碎、雷蒙磨、对辊破碎、筛分、选粉等。厂房为封闭厂房，物料入料口设置三面密闭集气罩；输送皮带密闭，转折点落料废气设置集气罩；颚式破碎机、圆锥破碎、雷蒙磨、对辊破碎进料口、出料口设置集气罩；在振动筛、选粉机四周设置围挡，对振动筛、选粉机进行密封，同时采用微负压方式进行收集粉尘；废气经收集后进入覆膜袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高的排气简排放（DA002）。 项目上料、皮带输送过程产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，产尘系数以0.02kg/t-原料计。项目颚破、振动筛、圆锥破碎、雷蒙磨、对辊破碎、工序产生粉尘，参考《《三废处理过程技术手册（废气卷）》、《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，破碎工序颗粒物产生系数0.05kg/t-原料、筛分工序、选粉工序产生系数0.25kg/t-原料，圆锥破碎工序颗粒物产生系数0.25kg/t-原料，雷蒙磨及对辊机颗粒物产生系数为0.25kg/t-原料。2号厂房扩建完成后产品总产能为20万t/a，2号厂房原料总用量为20.015万t/a，本评价按照扩建完成后原料及产品产能总量进行计算污染物产排情况，则2号厂房生产工序污染物产生情况如下 表28 2号厂房生产工序污染物产生情况一览表 生产工序; 污染物; 产污系数; 物料量 t/a; 年加工时间h/a; 污染物产生量t/a. 上料、皮带输送; 颗粒物; 0.02kg/t-原料; 20.015万; 2400; 4.003. 颚破; 颗粒物; 0.05kg/t-原料; 20.015万; 2400; 10.0075. 一级筛分; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 20.015万; 2400; 50.0375. 圆锥破碎; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 10.01万; 2400; 25.025. 二级筛分; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 10.01万; 2400; 25.025. 雷蒙磨; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 1.3万; 2400; 3.25. 对辊机; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 3.5万; 2400; 8.75. 三级筛分; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 3.5万; 2400; 8.75. 选粉机; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 1.3万; 2400; 3.25. 合计; 138.098. 2号生产厂房设置二套覆膜袋式除尘器，经除尘器处理后由1根排气筒排放，配套风机风量为80000m3/h，集气罩（上料口三面密闭集气罩，振动筛密闭）废气综合收集效率为90%，覆膜袋式除尘器处理效率为99%，则颗粒物有组织排放量为1.24t/a，排放速率为0.52kg/h，排放浓度为6.47mg/m3。上料、破碎、筛分等生产过程产生的无组织粉尘量为13.808t/a。 卸料粉尘：2号厂房无组织废气主要为原料卸料粉尘、集气罩未收集粉尘。项目生产过程位于密闭生产车间内，项目原料硅矿石由自卸汽车运输至密闭生产车间原料区，为减少硅矿石在运输过程中产生扬尘，原料硅矿石经过润湿后运输至本厂区，粉状物料全部采用覆膜吨包袋等密闭储存，粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门。考虑运输过程中水分散失，硅矿石在卸料过程会产生扬尘，卸料过程起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1卸料的排放因子，取0.02kg/t·料，本项目扩建完成后2号厂房需要卸载硅矿石原料量约为20.015万t/a，则2号厂房卸料过程粉尘产生量4.0t/a。 2号厂房顶部设置喷干雾抑尘装置，车间设置为二次封闭车间，在物料装卸和生产过程中进行喷干雾抑尘，可减少85%无组织粉尘的排放。2号厂房颗粒物产排情况见下表。 表29 2号厂房颗粒物产排情况一览表 污染物; 废气量 m3/h; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a); 产生 浓度(mg/m3); 产生速率 (kg/h); 排放量（t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 有组织; 上料、破碎、筛分等; 80000; 124.29; 647.33; 51.79; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA002）; 1.24; 6.47; 0.52. 无组织; 破碎等生产工序颗粒物; 13.808; /; 5.75; 喷干雾抑尘装置; 2.67; /; 1.11. 卸料颗粒物; 4.0; /; 1.67. 综上所述，本项目2号生产厂房颗粒物有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物（石英粉尘）有组织排放浓度≤60mg/m3、15m高排气筒排放速率≤1.9kg/h），颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级要求（颗粒物排放浓度10mg/m3）。 （3）3号厂房 本项目3号厂房的废气主要产污环节为：上料、皮带输送、颚破、筛分。厂房为封闭厂房，物料入料口设置三面密闭集气罩；输送皮带密闭，转折点落料废气设置集气罩；颚式破碎机进料口、出料口设置集气罩；在振动筛四周设置围挡，对振动筛进行密封，同时采用微负压方式进行收集粉尘；废气经收集后进入覆膜袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高的排气简排放（DA003）。 项目上料、皮带输送过程产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，产尘系数以0.02kg/t-原料计。项目颚破、振动筛工序产生粉尘，参考《《三废处理过程技术手册（废气卷）》、《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，产品钙粉、原料石灰石的破碎、筛分产污系数，破碎工序颗粒物产生系数0.05kg/t-原料、筛分工序产生系数0.25kg/t-原料。 3号厂房扩建完成后全厂产品产能为20万t/a，3号厂房原料总用量为20.01万t/a，本评价按照扩建完成后原料及产品产能总量进行计算污染物产排情况，则3号厂房生产工序污染物产生情况如下 表30 3号厂房生产工序污染物产生情况一览表 生产工序; 污染物; 产污系数; 物料量 t/a; 年加工时间h/a; 污染物产生量t/a. 上料、皮带输送; 颗粒物; 0.02kg/t-原料; 20.01万; 2400; 4.002. 颚破; 颗粒物; 0.05kg/t-原料; 20.01万; 2400; 10.005. 筛分; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 20.01万; 2400; 50.025. 合计; 64.032. 3号生产厂房设置一套覆膜袋式除尘器，配套风机风量为30000m3/h，集气罩（上料口三面密闭集气罩，振动筛密闭）废气综合收集效率为90%，覆膜袋式除尘器处理效率为99%，则颗粒物有组织排放量为0.576t/a，排放速率为0.24kg/h，排放浓度为8.0mg/m3。上料、破碎、筛分等生产过程产生的无组织粉尘量为6.4t/a。 卸料粉尘：3号厂房无组织废气主要为原料卸料粉尘、集气罩未收集粉尘。项目生产过程位于密闭生产车间内，项目原料硅矿石由自卸汽车运输至密闭生产车间原料区，为减少硅矿石在运输过程中产生扬尘，原料硅矿石经过润湿后运输至本厂区，粉状物料全部采用覆膜吨包袋等密闭储存，粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门。考虑运输过程中水分散失，硅矿石在卸料过程会产生扬尘，卸料过程起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1卸料的排放因子，取0.02kg/t·料，本项目3号厂房需要卸载硅矿石原料量约为20.01万t/a，则项目卸料过程粉尘产生量4t/a。 3号厂房顶部设置喷干雾抑尘装置，在物料装卸和生产过程中进行喷干雾抑尘，可减少85%无组织粉尘的排放。3号厂房颗粒物产排情况见下表。 表31 扩建完成3号厂房颗粒物总产排情况一览表 污染物; 废气量 m3/h; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a); 产生 浓度(mg/m3); 产生速率 (kg/h); 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA003）; 排放量（t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 有组织; 上料、破碎、筛分等; 30000; 57.63; 800.4; 24.01; 0.576; 8.0; 0.24. 无组织; 破碎等生产工序颗粒物; 6.4; /; 2.67; 喷干雾抑尘装置; 1.56; /; 0.65. 卸料颗粒物; 4; /; 1.67. 综上所述，本项目3号生产厂房颗粒物有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物（石英粉尘）有组织排放浓度≤60mg/m3、15m高排气筒排放速率≤1.9kg/h），颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级要求（颗粒物排放浓度10mg/m3）。 （4）4号厂房 本项目4号厂房的废气主要产污环节为：上料、皮带输送、颚破、筛分。物料入料口设置三面密闭集气罩；输送皮带密闭，转折点落料废气设置集气罩；颚式破碎机进料口、出料口设置集气罩；在振动筛四周设置围挡，对振动筛进行密封，同时采用微负压方式进行收集粉尘；废气经收集后进入覆膜袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高的排气简排放（DA004）。 项目上料、皮带输送过程产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，产尘系数以0.02kg/t-原料计。项目颚破、振动筛、滚筒筛工序产生粉尘，参考《《三废处理过程技术手册（废气卷）》、《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，产品钙粉、原料石灰石的破碎、筛分产污系数，破碎工序颗粒物产生系数0.05kg/t-原料、筛分及滚筒筛筛分工序产生系数0.25kg/t-原料。则4号厂房生产工序污染物产生情况如下 表32 4号厂房生产工序污染物产生情况一览表 生产工序; 污染物; 产污系数; 物料量 t/a; 年加工时间h/a; 污染物产生量t/a. 上料、皮带输送; 颗粒物; 0.02kg/t-原料; 20.01万; 2400; 4.00. 一次颚破; 颗粒物; 0.05kg/t-原料; 20.01万; 2400; 10.005. 二次颚破; 颗粒物; 0.05kg/t-原料; 20.01万; 2400; 10.005. 筛分; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 20.01万; 2400; 50.03. 滚筒筛; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 3.001; 2400; 7.50. 合计; 81.54. 4号生产厂房设置一套覆膜袋式除尘器，配套风机风量为40000m3/h，集气罩（上料口三面密闭集气罩，振动筛密闭）废气综合收集效率为90%，覆膜袋式除尘器处理效率为99%，则颗粒物有组织排放量为0.73t/a，排放速率为0.31kg/h，排放浓度为7.64mg/m3。上料、破碎、筛分等生产过程产生的无组织粉尘量为8.15t/a。 卸料粉尘：4号厂房无组织废气主要为原料卸料粉尘、集气罩未收集粉尘。项目生产过程位于密闭生产车间内，项目原料硅矿石由自卸汽车运输至密闭生产车间原料区，为减少硅矿石在运输过程中产生扬尘，原料硅矿石经过润湿后运输至本厂区，考虑运输过程中水分散失，硅矿石在卸料过程会产生扬尘，卸料过程起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1卸料的排放因子，取0.02kg/t·料，本项目4号厂房需要卸载硅矿石原料量约为20.01万t/a，则项目卸料过程粉尘产生量4.0t/a。 4号厂房顶部设置喷干雾抑尘装置，在物料装卸和生产过程中进行喷干雾抑尘，可减少85%无组织粉尘的排放。4号厂房颗粒物产排情况见下表。 表33 4号厂房颗粒物产排情况一览表 污染物; 废气量 m3/h; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a); 产生 浓度(mg/m3); 产生速率 (kg/h); 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA004）; 排放量（t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 有组织; 上料、破碎、筛分等; 40000; 66.62; 925.28; 27.76; 0.67; 9.25; 0.28. 无组织; 破碎等生产工序颗粒物; 8.15; /; 3.4; 喷干雾抑尘装置; 1.82; /; 0.76. 卸料颗粒物; 4; /; 1.67. 综上所述，本项目4号生产厂房颗粒物有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物（石英粉尘）有组织排放浓度≤60mg/m3、15m高排气筒排放速率≤1.9kg/h），颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级要求（颗粒物排放浓度10mg/m3）。 （5）5号厂房 本项目5号厂房的废气主要产污环节为：上料、皮带输送、颚破、球磨、对辊、筛分等。物料入料口设置三面密闭集气罩；输送皮带密闭，转折点落料废气设置集气罩；颚式破碎机、对辊机、球磨机进料口、出料口设置集气罩；在振动筛及摇摆筛四周设置围挡，对振动筛、摇摆筛进行封闭，同时采用微负压方式进行收集粉尘；废气经收集后进入覆膜袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高的排气简排放（DA005）。 项目上料、皮带输送过程产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，产尘系数以0.02kg/t-原料计。项目颚破、振动筛、对辊机、球磨机、摇摆筛分等工序产生粉尘，参考《《三废处理过程技术手册（废气卷）》、《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的排放因子，产品钙粉、原料石灰石的破碎、筛分产污系数，破碎工序颗粒物产生系数0.05kg/t-原料，对辊破碎、筛分、球磨工序产生系数0.25kg/t-原料。5号厂房扩建完成后全厂产品产能为20万t/a，5号厂房原料总用量为20.01万t/a，本评价按照扩建完成后原料及产品产能总量进行计算污染物产排情况，则5号厂房生产工序污染物产生情况如下 表34 扩建完成后5号厂房生产工序污染物产生总量情况一览表 生产工序; 污染物; 产污系数; 物料量t/a; 年加工时间h/a; 污染物产生量t/a. 上料、皮带输送; 颗粒物; 0.02kg/t-原料; 20.01万; 2400; 4.00. 颚破; 颗粒物; 0.05kg/t-原料; 20.01万; 2400; 10.01. 一级振动筛; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 12.306万; 2400; 30.77. 颚破; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 7.704万; 2400; 19.26. 1号对辊机; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 7.704万; 2400; 19.26. 2号对辊机; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 7.704万; 2400; 19.26. 二级振动筛; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 7.704万; 2400; 19.26. 摇摆筛; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 7.704万; 2400; 19.26. 球磨; 颗粒物; 0.25kg/t-原料; 0.6万; 2400; 1.50. 合计; 142.57. 5号生产厂房设置2套覆膜袋式除尘器，经除尘器处理后引入到1根排气筒内，配套风机风量为60000m3/h，集气罩（上料口三面密闭集气罩，振动筛、摇摆筛密闭）废气综合收集效率为90%，覆膜袋式除尘器处理效率为99%，则颗粒物有组织排放量为1.28t/a，排放速率为0.53kg/h，排放浓度为8.91mg/m3。上料、破碎、筛分等生产过程产生的无组织粉尘量为14.26t/a。 卸料粉尘：5号厂房无组织废气主要为原料卸料粉尘、集气罩未收集粉尘。项目生产过程位于密闭生产车间内，项目原料硅矿石由自卸汽车运输至密闭生产车间原料区，为减少硅矿石在运输过程中产生扬尘，原料硅矿石经过润湿后运输至本厂区，考虑运输过程中水分散失，硅矿石在卸料过程会产生扬尘，卸料过程起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1卸料的排放因子，取0.02kg/t·料，本项目5号厂房需要卸载硅矿石原料量约为20.01万t/a，则项目卸料过程粉尘产生量4.0t/a； 5号厂房顶部设置喷干雾抑尘装置，在物料装卸和生产过程中进行喷干雾抑尘，可减少85%无组织粉尘的排放。5号厂房颗粒物产排情况见下表。 表35 扩建完成后5号厂房颗粒物产排情况一览表 污染物; 废气量 m3/h; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a); 产生 浓度(mg/m3); 产生速率 (kg/h); 排放量（t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 有组织; 上料、破碎、筛分等; 60000; 128.31; 891.08; 53.46; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA005）; 1.28; 8.91; 0.53. 无组织; 破碎等生产工序颗粒物; 14.26; /; 5.94; 喷干雾抑尘装置; 2.74; /; 1.14. 卸料颗粒物; 4.00; /; 1.67. 综上所述，本项目5号生产厂房颗粒物有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物（石英粉尘）有组织排放浓度≤60mg/m3、15m高排气筒排放速率≤1.9kg/h），颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级要求（颗粒物排放浓度10mg/m3）。 1.3废气污染治理措施分析 1、有组织废气污染治理措施 本项目除尘器采用覆膜袋式除尘器，具有收粉效率高，阻力小，通过合理的结构设计，可降低气流对壳体的直接冲刷，均衡袋室内部气体流量，避免了局部滤袋的过快损坏，增加滤袋的平均寿命，本项目粉尘采用的覆膜袋式除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）推荐的可行技术。经覆膜袋式除尘器处理后，各生产厂房颗粒物有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物（石英粉尘）有组织排放浓度≤60mg/m3、15m高排气筒排放速率≤1.9kg/h），颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级要求（颗粒物排放浓度10mg/m3）。综上本项目产生的颗粒物经覆膜袋式除尘器处理措施合理可行。 2、无组织粉尘污染防治措施 （1）原料进库存放，厂界内不得有露天堆放物料，原料库安装喷干雾抑尘设施； （2）车间和原料库、成品库必须四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭； （3）厂区地面和道路必须完全硬化，并保证除物料堆放区外无明显积尘； （4）每个下料口设置独立集气罩或集气设施，并配套除尘设施； （5）厂房车间各生产工序按照功能分区安装固定的喷干雾抑尘装置； （6）粉状产品料仓设置为全封闭料仓，粉状产品卸料时通过密闭皮带输送机输送至粉状料仓内，卸料口设置密闭集气罩，并配备除尘设施；除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰通过袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； （7）粉状物料全部采用覆膜吨包袋等密闭储存，粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门。 （8）装车时再由密闭管状带式输送机输送至封闭车辆车厢内外运，车厢必须加盖封闭，同时装卸车时应采取加湿等措施抑尘，防止粉状产品外逸； （9）禁止在厂内露天转运粉状产品； （10）厂区出入口安装车辆冲洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施，保证出厂车辆车轮车身干净，运行不起尘。 1.4废气排放口基本情况 表36 项目各污染物排气筒信息及排放标准一览表 污染源; 污染物; 排气筒编号; 设计风量m3/h; 排气筒参数. 高度m; 直径m; 温度℃; 编号; 名称; 地理坐标; 排放口类型. 1号厂房; 颗粒物; DA001; 30000; 15; 0.8; 25; DA001; 1号厂房排气筒; 111.99324623°E 34.76825189°N; 一般排放口. 2号厂房; 颗粒物; DA002; 80000; 15; 1.2; 25; DA002; 2号厂房排气筒; 111.99305177°E 34.76860443°N; 一般排放口. 3号厂房; 颗粒物; DA003; 30000; 15; 0.8; 25; DA003; 3号厂房排气筒; 111.99250728°E 34.76893493°N; 一般排放口. 4号厂房; 颗粒物; DA004; 40000; 15; 1.0; 25; DA004; 4号厂房排气筒; 111.99098915°E 34.76942516°N; 一般排放口. 5号厂房; 颗粒物; DA005; 60000; 15; 1.2; 25; DA005; 5号厂房排气筒; 111.99009329°E 34.76939211°N; 一般排放口. 1.5监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）要求，本项目废气例行监测要求见下表示。 表37 项目建成后废气例行监测要求一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 废气; DA001、DA002、DA003、DA004、 DA005; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级要求. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 1.6废气非正常工况分析 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： 1.6.1非正常工况源强分析 非正常排放一般为环保设施故障，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%，产生的污染物直接排放。在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表38 本项目非正常工况废气有组织排放情况汇总表 污染源; 污染物; 排放情况; 持续时间（h）; 排放量（kg）. 最大排放速率kg/h; 最大排放浓度mg/m3. 1号厂房; 颗粒物; 24.11; 803.8; 1; 24.11. 2号厂房; 颗粒物; 51.79; 547.33; 1; 51.79. 3号厂房; 颗粒物; 24.01; 800.4; 1; 24.01. 4号厂房; 颗粒物; 27.76; 925.28; 1; 27.76. 5号厂房; 颗粒物; 53.46; 891.08; 1; 53.46. 1.6.2非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止破碎机等，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复。 ③按照环评要求定期对废气处理装置覆膜袋式除尘器进行维护保养，以减少废气的非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 1.7废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 有组织排放量核算见下表。 表39 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 8.04; 0.24; 0.58. 2; DA002; 颗粒物; 6.47; 0.52; 1.24. 3; DA003; 颗粒物; 8.0; 0.24; 0.576. 4; DA004; 颗粒物; 9.25; 0.28; 0.67. 5; DA005; 颗粒物; 8.91; 0.53; 1.28. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 4.346. ②无组织排放量核算 无组织排放量核算见下表。 表40 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 1号厂房; 破碎筛分等工序; 颗粒物; 车间二次密闭，加强集气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求; 1.0; 1.56. 2; 2号厂房; 破碎筛分等工序; 颗粒物; 2.67. 3; 3号厂房; 破碎筛分等工序; 颗粒物; 1.56. 4; 4号厂房; 破碎筛分等工序; 颗粒物; 1.82. 5; 5号厂房; 破碎筛分等工序; 颗粒物; 2.74. 无组织排放总计; 颗粒物; 10.35. ③大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表。 表41 扩建完成后全厂大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 14.696. 2、废水 本项目产生的盥洗废水用于厂区洒水抑尘，不外排，厂区设置有旱厕，用于周围农田施肥，本项目产生的车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，因此本工程不再对废水相关内容进行分析。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强及拟采取措施 本扩建工程分五个厂房进行建设，从右向左依次为1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房，根据现场踏勘，本项目3号厂房和4号厂房中间由一条洪阳河支流分割，因此本项目声环境影响预测按照两个厂区进行分析预测，即1号、2号、3号厂房所在区域划分为东厂区，4号、5号厂房划定为西厂区。本项目按照东西两厂区进行预测分析及其厂界达标性。 本项目新增设备主要为颚破、给料机、振动筛、滚筒筛等，噪声主要为颚破、给料机、振动筛、滚筒筛等设备运行时产生的机械噪声，类比同类设备噪声，其主要噪声设备声源值为75-85dB(A)，通过基础减振、厂房隔声等措施后，项目主要设备噪声值及降噪情况见下表。 表42 本项目噪声源强及治理措施一览表 序号; 设备名称; 数量 （台）; 治理前设备声源值[dB（A）]; 治理措施; 治理后设备声源值 [dB（A）]. 1号厂房. 1; 给料机; 1台; 75; 基础减振、厂房隔声; 55. 2; 颚破; 1台; 80; 60. 3; 振动筛; 1台; 80; 60. 4; 风机; 1台; 85; 65. 2号厂房. 5; 颚破; 2台; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 6; 给料机; 4台; 75; 55. 7; 圆锥机; 2台; 80; 60. 8; 雷蒙磨; 1台; 75; 55. 9; 对辊机; 1台; 80; 60. 10; 振动筛; 4台; 80; 60. 11; 选粉机; 1台; 75; 55. 12; 风机; 1台; 85; 65. 13; 磁选机; 1台; 80; 60. 3号厂房. 14; 颚破; 1台; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 15; 给料机; 1台; 75; 55. 16; 振动筛; 1台; 80; 60. 17; 风机; 1台; 85; 60. 4号厂房. 18; 颚破; 2台; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 19; 给料机; 1台; 75; 55. 20; 振动筛; 1台; 80; 60. 21; 滚筒筛; 1台; 75; 55. 22; 风机; 1台; 85; 65. 5号厂房. 23; 细颚破; 1台; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 24; 对辊机; 2台; 80; 60. 25; 振动筛; 1台; 80; 60. 26; 摇摆筛; 1台; 80; 60. 27; 风机; 1台; 85; 65. 28; 球磨机; 1台; 85; 65. 表43 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 1号厂房风机; 44.4; -33.7; 1.2; 85; 低噪声设备、基础减振; 昼间. 2; 2号厂房风机; 4.7; -3.8; 1.2; 85; 昼夜. 3; 3号厂房风机; -29.7; 22.2; 1.2; 85; 昼间. 注：坐标以厂界中心（111.986579,34.769607）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 4; 4号厂房风机; 23.5; -19.5; 1.2; 85; 昼间. 5; 5号厂房风机; -29.4; -18; 1.2; 85; 昼间. 注：坐标以厂界中心（111.984474,34.770515）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 工程各主要噪声源分布及源强情况见44。 表44 工程主要噪声源分布及源强情况一览表（室内声源） 单位dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 1号车间; 给料机; /; 75; 基础减振、隔声; 22.8; -27.1; 1.2; 21.9; 16.6; 7.9; 46.2; 57.3; 59.3; 60.5; 52.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 31.3; 33.3; 34.5; 26.3; 1. 2; 颚破; /; 80; 28.7; -31.5; 1.2; 14.7; 15.5; 15.2; 47.4; 62.1; 62.3; 60.2; 57.6; 昼间; 26; 26; 26; 26; 21.4; 36.3; 34.2; 31.6; 1. 3; 振动筛; /; 80; 32.4; -24.2; 1.2; 14.8; 23.7; 14.9; 39.2; 60.3; 60.3; 65.3; 65.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.3; 34.3; 39.3; 39.3; 1. 4; 2号车间; 颚破; /; 80; 8.8; 6.3; 1.2; 18.8; 7.9; 5.0; 25.4; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 33.3; 1. 5; 颚破; /; 80; 12.8; 2.8; 1.2; 13.6; 6.9; 10.1; 26.5; 61.4; 61.5; 61.4; 61.4; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 35.4; 35.5; 35.4; 35.4; 1. 6; 给料机; /; 75; 12; 11.9; 1.2; 18.8; 14.3; 5.2; 19.0; 56.8; 56.8; 56.8; 56.8; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 30.8; 30.8; 30.8; 30.8; 1. 7; 给料机; /; 75; 18.9; 5.3; 1.2; 9.5; 12.1; 14.4; 21.3; 57.4; 56.9; 56.8; 56.6; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 31.4; 30.9; 30.8; 30.6; 1. 8; 给料机; /; 75; 16.2; 16.6; 1.2; 17.4; 20.5; 6.8; 12.8; 57.4; 56.9; 56.8; 56.6; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 31.4; 30.9; 30.8; 30.6; 1. 9; 圆锥机2; /; 80; 19.4; 12.4; 1.2; 12.6; 18.5; 11.6; 14.9; 61.4; 61.5; 61.4; 61.4; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 35.4; 35.5; 35.4; 35.4; 1. 10; 圆锥机; /; 80; 23.3; 9; 1.2; 7.5; 17.6; 16.6; 15.9; 61.4; 61.5; 61.4; 61.4; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 35.4; 35.5; 35.4; 35.4; 1. 11; 雷蒙磨; /; 75; 18.6; 20.2; 1.2; 17.1; 24.9; 7.3; 8.5; 59.4; 59.2; 59.1; 59.9; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 33.4; 33.2; 33.1; 33.9; 1. 12; 对辊机; /; 80; 23.3; 15.6; 1.2; 10.8; 23.3; 13.6; 10.2; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 33.3; 1. 13; 振动筛; /; 80; 25.8; 12.4; 1.2; 7.0; 21.8; 17.3; 11.7; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 33.3; 1. 14; 振动筛1; /; 80; 18.2; -1.8; 1.2; 6.7; 5.7; 17.0; 27.8; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 33.3; 1. 15; 振动筛2; /; 80; 23.5; 2.3; 1.2; 4.1; 11.9; 19.9; 21.6; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 33.3; 1. 16; 振动筛3; /; 80; 26.2; 18.5; 1.2; 9.6; 27.2; 14.8; 6.2; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 33.3; 1. 17; 选粉机; /; 75; 14.5; 24.4; 1.2; 22.7; 26.4; 1.7; 6.9; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼夜; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 33.3; 1. 18; 3号车间; 颚破; /; 80; -38.5; 54.3; 1.2; 21.7; 35.7; 7.6; 11.4; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 33.3; 1. 19; 给料机; /; 75; -41.9; 46.7; 1.2; 21.3; 27.4; 8.2; 19.7; 57.6; 58.2; 59.1; 56.8; 昼间; 26; 26; 26; 26; 31.6; 32.2; 33.1; 30.8; 1. 20; 振动筛; /; 80; -45.4; 39.1; 1.2; 21.1; 19.1; 8.7; 28.0; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 33.3; 1. 注：以上坐标以厂界中心（111.986579,34.769607）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 21; 4号车间; 颚破; /; 80; 基础减振、隔声; 7.8; 10.7; 1.2; 24.9; 38.4; 8.0; 11.3; 59.4; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 33.4; 34.1; 34.2; 25.1; 1. 颚破; /; 80; 18.6; 6.7; 1.2; 13.4; 38.1; 19.5; 11.2; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 25.1; 1. 给料机; /; 75; 3.9; 0.4; 1.2; 24.9; 27.4; 7.9; 22.3; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 25.1; 1. 振动筛; /; 80; 12; -4; 1.2; 15.7; 25.8; 17.0; 23.5; 57.6; 58.2; 59.1; 56.8; 昼间; 26; 26; 26; 26; 31.6; 32.2; 33.1; 23.7; 1. 滚筒筛; /; 75; 0.7; -8.2; 1.2; 24.8; 18.2; 7.9; 31.5; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 25.1; 1. 22; 5号车间; 细颚破; /; 80; -39.7; -0.9; 1.2; 15.4; 41.2; 6.2; 11.7; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 25.1; 1. 对辊机; /; 80; -42.7; -9; 1.2; 15.3; 32.5; 6.0; 15.5; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 25.1; 1. 对辊机; /; 80; -37.6; -7.1; 1.2; 12.4; 38.2; 9.2; 14.7; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 25.1; 1. 振动筛; /; 80; -38.2; -10.2; 1.2; 14.3; 34.5; 7.0; 13.5; 57.6; 58.2; 59.1; 56.8; 昼间; 26; 26; 26; 26; 31.6; 32.2; 33.1; 23.7; 1. 摇摆筛; /; 80; -36.9; -6.4; 1.2; 11.5; 41.2; 10.2; 11.7; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 25.1; 1. 球磨机; /; 85; -34.9; -11.0; 1.2; 12.4; 38.2; 9.2; 14.7; 60.2; 60.1; 60.2; 59.3; 昼间; 26; 26; 26; 26; 34.2; 34.1; 34.2; 25.1; 1. 注：4号、5号厂房坐标以厂界中心（111.984474,34.770515）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声环境影响分析 ①预测模式 Ⅰ 室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法计算。设靠近开口处(或窗口)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗口)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗口)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或A升级的隔声量，dB。 Ⅱ 按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中: Ip1——靠近开口处《或窗户》室内某倍频带的声压级或A声级，dB; Lp2——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB; Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，0-1，当放在一面墙的中心时，Q-2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹处时，Q=8； R——房间常数，R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数混士墙取 0.1； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Ⅲ 将室外声级LP2（T）和透声面积换算成等效的室外声源计算出等效声源第i 个倍频带的声功率级LW： 式中：S——透声面积，m2； Ⅵ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②点声源影响预测公式 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； ③无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r 处的等效A 声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0 处的等效A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m 处。 ④建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg——建设项目噪声源再预测点的等效声级贡献值，dB（A）； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s; M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s （3）预测内容 本扩建工程分五个厂房进行建设，从右向左依次为1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房，根据现场踏勘，本项目3号厂房和4号厂房中间由一条洪阳河支流分割，因此本项目声环境影响预测按照两个厂区进行分析预测，即1号、2号、3号厂房所在区域划分为东厂区，4号、5号厂房划定为西厂区。本项目按照东西两厂区进行预测分析及其厂界达标性判定分析。 （4）预测结果及评价 表45 东厂区各厂界昼间噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东边界; 70.1; -46.5; 1.2; 昼间; 45.6; 60; 达标. 南边界; 34.3; -60; 1.2; 昼间; 45.8; 60; 达标. 西边界; -30.6; -29; 1.2; 昼间; 44.5; 60; 达标. 北边界; -8.8; 52.2; 1.2; 昼间; 46.2; 60; 达标. 注：以上坐标以厂界中心（111.986579,34.769607）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 表46 西厂区各厂界昼间噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东边界; 44.9; -17.8; 1.2; 昼间; 46.8; 60; 达标. 南边界; -40.8; -49.6; 1.2; 昼间; 45.2; 60; 达标. 西边界; -52.1; -6.6; 1.2; 昼间; 44.7; 60; 达标. 北边界; 9.3; 73.8; 1.2; 昼间; 43.2; 60; 达标. 注：坐标以厂界中心（111.984474,34.770515）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 由上表预测结果可知，本项目建成投产后，东厂区各厂界、西厂区各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周围环境影响较小。 3.3噪声监测方案 本项目噪声例行监测信息如下表所示。 表47 本项目噪声例行监测信息一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 东西南北厂界外1m; 连续等效A声级; 每季度监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目新增职工40人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，则计算可得本项目生活垃圾产生量为6t/a，产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 （2）除尘器收尘灰 根据计算，除尘器除尘灰产生量为410.28t/a，该部分粉尘采用密闭袋装收集，且收尘区密闭，粉尘经收集后回用于生产。 （3）沉淀池沉渣 本项目车辆冲洗废水经沉淀沉淀后回用于车辆冲洗，沉淀池内的沉渣定期清理，产生量约为150t/a，产生的沉渣为一般固体废物，定期外售。 （4）铁屑杂质 2号厂房产生的部分成品（0-3mm）的硅砂需经磁选机进行除杂，经计算磁选工序产生的铁屑杂质量为3.5t/a，磁选的铁屑杂质为一般固废，集中收集后外售。 （5）危险废物废润滑油 项目新增设备维修过程中产生废润滑油，产生量为0.5t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2021版）中的危险废物，废物代码为HW08：900-217-08。更换下来的废润滑油采用专门的容器收集好后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 表48 本项目固体废物产生量及处理处置措施一览表 序号; 项目; 类别; 产生量(t/a); 处理处置措施; 排放量(t/a). 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 6; 交由环卫部门统一収运处理; 0. 2; 除尘灰; 一般固废; 410.28; 收集后回用于生产; 0. 3; 沉淀池沉渣; 一般固废; 150; 集中收集后外售; 0. 4; 铁屑杂质; 一般固废; 3.5; 集中收集后外售; 0. 5; 废润滑油; 危险废物; 0.5; 分类收集后交由有资质单位处置; 0. 本项目危险废物一览表见下表。 表49 本项目危险废物一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.5; 设备维修; 液体; 润滑油; 3个月; T，I. 建设单位每个厂房设置1个危废暂存间，每个暂存间为5m2，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，进行防渗处理，地面硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，并能够防风、防雨、防晒、防漏要求。危废暂存区的明显处设置有危险废物警示标识。 危废暂存间内将危险废物分类收集后，严格按照2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布的《危险废物转移管理办法》定期交由有资质的单位统一处置。另外，评价要求项目按照《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文〔2012〕18号文）的相关要求，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时向所在地环境保护主管部门报告。 根据国家环境保护部发布的《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）要求，对产生危险废物的建设项目的环境影响评价要坚持“重点评价，科学估算；科学评价，降低风险；全程评价，规范管理”的原则，危险废物的暂存过程均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定进行，危险废物暂存间要做到“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，项目应当使用符合标准的防渗、防漏、防雨的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施以及场所，必须设置危险废物识别标志，同时在显著位置设立安全警示标识；危险废物的运输应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）的要求，合理选取运输方式和运输路线，避免产生二次污染。及时将产生的危险废物交由有资质的单位进行处理。 表50 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所、设施名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 25m2; 桶装; 5t; 半年. 项目产生的危险废物经分类收集后，暂存在危废暂存间，危废暂存间的建设应满足以下要求： 危险废物临时储存库应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，做到防风、防雨、防晒、防渗漏，具体要求如下： （1）项目危险废物暂存间采取如下措施： ①危险废物储存容器应满足如下储存要求： a、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； b、装载危险废物的容器必须完好无损； c、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）； d、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； e、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间； f、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》所示的标签； ②危险废物暂存间的选择应避免存放易燃易爆等危险品的区域； ③危险废物暂存间的地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料须与危险废物相容； ④必须有泄漏液体回收装置； ⑤设施内要有安全照明设施和观察窗口； ⑥地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑦应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围的容积不低于堵截最大容器的最大储存量或总储存量的五分之一； ⑧危险废物仓库基础必须防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； （2）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实 ①企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理制度，并认真落实； ②企业须对危险废物储运场所张贴警示标识，危险废物包装物张贴警示标签； ③规范危险废物台账记录、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物台账的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 （3）危险废物存储和管理的相关要求 ①必须将危险废物装入容器内密封装运，盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ②危险废物转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 5、地下水、土壤 本工程不涉及生活污水及生产废水的排放，生产车间已进行硬化，危废暂存间进行防渗处理，项目在落实各项防渗措施后，项目的建设对地下水的影响较小。 项目在建设过程中，车间内部均已做硬化，本项目生产过程中不涉及生产废水的排放，项目产生的废气经废气处理装置处理后能够达标排放，项目产生的危险废物存于项目危废暂存间，并做好相应防渗，分类储存，项目的建设对土壤环境的影响较小。 6、生态 本项目位于已建厂区内建设，周边主要为厂房，无生态环境保护目标，产生的污染物主要为颗粒物，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 本工程主要原辅料为硅石，主要成分为二氧化硅，本项目主要环境风险物质为废润滑油，废润滑油产生量约0.5t/a，风险物质的临界量与实际量及其重大危险源辨识指标见表51。 表51 项目危险化学品临界量与实际量及其重大危险源辨识指标表 经上表可知，本项目Q值=0.0002小于1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C可知，当Q<1时，环境风险潜势为I。因此本项目环境风险评价进行简单分析。 序号; 物质名称; 类别; 储存方式; 临界量 （Qn）t; 实际储存量 t; ∑qn/Qn. 1; 废矿物油; 易燃; 桶装; 2500; 0.5; 0.0002. ∑qn/Qn; 0.0002. 本项目企业应认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产、文明生产，同时制定车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。操作人员上岗前必须接受专门的安全技术教育等防范措施。通过落实好相应的防范和应急措施后其风险水平是可接受的。 8、运输影响分析 本项目原料硅石来自洛阳龙凯矿业有限公司和渑池县龙金矿山工程有限公司矿区，洛阳龙凯矿业有限公司矿区位于洛阳市宜阳县樊村镇杓柳村，渑池县龙金矿山工程有限公司矿区位于渑池县洪阳镇赵窑村。 项目原料运输路线为洛阳龙凯矿业有限公司矿区经矿区道路向东至038县道向南至平莲线，经平莲线向西至新伊高速，经新伊高速至310国道-洪仁线，在洪阳镇北侧向北至乡村道路，经厂区南侧乡村道路至厂区内。该运输路线全长68km，运输路线两侧200m范围内村庄有杓柳村、前杓村、后杓村、西马村、白杨镇、侯家坡、铁门镇、洪阳镇等村镇。 渑池县龙金矿山工程有限公司矿区道路向西至石窑村乡村道路，经石窑村向南至本项目南侧道路，然后经本项目南侧乡村道路到本项目厂区内，运输路线总长为3.8km，运输路线图见附图七，运输路线两侧200m范围内村庄有石窑村。 运输过程产生的环境影响主要为运输车辆产生扬尘、噪声等，项目原料运输车辆出厂均对轮胎进行了冲洗，防止带泥上路的现象发生，项目交通运输扬尘对沿线环境敏感点的影响不显著。评价建议运输车辆路经敏感路段时，禁止超载，降低车速、控制车辆鸣笛次数。同时禁止夜间（22：00~6：00）运输。采取以上措施后，本项目运输过程交通噪声对沿线敏感点影响不显著。项目运输车辆均全封闭覆盖，无裸露物料，能够有效避免物料在运输途中遗洒。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 10、环境管理及排污口规范化建设要求 （1）环境管理 根据国家有关规定，企业应设立专门环保机构，负责施工期和营运期的环境管理工作。项目应委托有资质的第三方机构进行施工期的环境监理。施工期环境监理计划见下表。施工期间环境监理机构应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。 （2）排污口规范化建设要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）和《排污口规范化整治技术要求(试行)》要求，具体如下： 1）一切排污单位的污染物排放口(源)和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)(GB15562.2-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 2）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米； 3）一般性污染物排放口(源)或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌。 4）环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色，与标志牌颜色要总体协调。 # 11、扩建完成后三本账情况汇总 表52 本项目扩建完成后全厂“三本账”一览表 污染物; 现有工程许可排放量（t/a）; 现有工程实际排放量; 扩建工程（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 改造完成后全厂（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.36; 0.36; 14.696; /; 15.056; +14.696. 废水; COD; 0; 0; 0; /; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; /; 0; 0. 12、环保投资一览表 本项目总投资为5500万元，环保投资为85万元，环保投资占比为1.55%。环保投资一览表见下表。 表53 本项目环保投资一览表 序号; 项目类别; 污染源; 污染防治措施; 投资 （万元）; 备注. 1; 废气处理; 1号厂房; 破碎筛分工序; 输送机全封闭，集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 70; 新增. 生产车间及原料库安装喷干雾装置，车间二次封闭，粉状物料全部采取储罐或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，运输车辆加盖封闭. 2号厂房; 投料、破碎、筛分等工序; 输送机全封闭，集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）; 新增. 车间二次封闭，生产车间及原料库安装喷干雾装置，粉状物料全部采取储罐或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，运输车辆加盖封闭. 3号厂房; 破碎、筛分工序; 输送机全封闭，集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA003）; 新增. 车间二次封闭，生产车间及原料库安装喷干雾装置，粉状物料全部采取储罐或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，运输车辆加盖封闭. 4号厂房; 破碎、筛分工序; 输送机全封闭，集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA004）; 新增. 车间二次封闭，生产车间及原料库安装喷干雾装置，粉状物料全部采取储罐或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，运输车辆加盖封闭. 5号厂房; 破碎、筛分工序; 输送机全封闭，集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA005）; 新增. 车间二次封闭，生产车间及原料库安装喷干雾装置，粉状物料全部采取储罐或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，运输车辆加盖封闭. 2; 废水; 车辆冲洗; 每个厂配套一座沉淀池（5m3），产生的车辆冲洗废水经沉淀后回用，不外排; 5; 新增. 3; 固废; 危险废物; 各厂房内均设置1座5m2的危废暂存间; 10; 新增. 一般固体废物; 每个厂房配套设置1座10m2一般固废暂存间. 4; 噪声治理; 设备噪声; 选择低噪声设备、基础减振、厂房隔声等; /; 依托现有. 合计; 85. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中矿石采选与加工绩效分级A级要求 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA002） |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA003） |  |
|  | DA004 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA004） |  |
|  | DA005 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA005） |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 生产车间及原料库、成品库二次封闭，设置喷干雾抑尘装置，粉状物料全部采用覆膜吨包袋等密闭储存，粒状、块状物料全部封闭或密闭储存；运输车辆加盖封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 地表水环境 | 本扩建工程设置旱厕，定期清掏用于周围农田施肥，盥洗用水直接用于厂区洒水抑尘；每个厂房配套一座沉淀池（5m3），产生的车辆冲洗废水经沉淀后回用，不外排。 |  |  |  |
| 声环境 | 机械噪声、空气动力性等噪声 | 等效连续A声级，Leq | 选购低噪声、低振动型设备；车间内合理布局；基础减振；建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 每个厂房配套设置1座10m2一般固废暂存间，用于一般固废的暂存。 本次工程危险废物暂存于5m2的危废暂存间（每个厂房各配套设置一座5m2的危废暂存间），危险废物按照废物类别分类、分区暂存入厂内危废贮存间内，危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，危险废物均采取密封桶装或袋装，采用托盘进行分类、分区收集，并张贴危险废物标志牌。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本工程车间内部均已做硬化，本项目生产过程中不涉及生产废水的排放，项目产生的危险废物应存于项目危废暂存间，危废暂存间已做好相应防渗，且不同危险废物进行分类储存，项目的建设对地下水土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业应认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产、文明生产，同时制定车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作，操作人员上岗前必须接受专门的安全技术教育等防范措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成后运行前应按照排污许可证申请与核发技术规范要求及时进行排污许可申请。 2、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设单位在项目配套建设的环境保护设施竣工后和进行调试前，公开竣工日期和调试的起止日期，并在项目竣工后，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 3、按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网，厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存3个月以上，并按照排污许可要求开展自行监测。 4、建设单位规范好门禁系统，门禁视频监控系统要确保覆盖物料、产品、燃料等运输车辆进出企业厂区的所有场所，并确保门禁系统安装规范、运行稳定，监控数据、图像、视频准确清晰，视频监控数据应至少保存十二个月，企业生产经营不足十二个月的，按实际投入运营时间确定保存时间。 |  |  |  |

- 六、结论

渑池县洪丰石材有限公司硅石加工扩建项目符合国家产业政策，选址可行，项目营运期产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的污染防治措施后，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对环境影响较小。因此，从环保角度出发，项目在建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.36 | / | / | 14.696 | / | 15.056 | +14.696 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 410.28 | / | 410.28 | +410.28 |
|  | 沉淀池沉渣 | 50 | / | / | 150 | / | 200 | +150 |
|  | 铁屑杂质 | / |  |  | 3.5 |  | 3.5 | +3.5 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.7 | / | / | 6 | / | 8.7 | +6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①