# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年加工20万吨矿产品改建项目

建设单位（盖章）：渑池县瑞松砂石加工有限公司

编制日期：          2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	58

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目四至边界及周围敏感点示意图

附图3：项目500m范围内敏感目标分布图

附图4：项目河南省“三线一单”查询结果相对位置关系图

附图5：项目河南省“三线一单”研判结果分析图

附图6：渑池县天池镇土地利用规划图（局部）

附图7：项目平面布置示意图

附图8：项目现状照片

附件：

附件1：委托书

附件2：项目备案证明

附件3：项目用地性质文件

附件4：原项目环评批复

附件5：原项目竣工环境保护验收意见

附件6：原项目固定污染源排污登记回执

附件7：三门峡市生态环境局渑池分局行政指导书（三环渑局行指【2024】第10号）

附件8：：确认书

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工20万吨矿产品改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-411221-04-05-125237 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张江波 | 联系方式 | 13137982111 |
| 建设地点 | 三门峡市渑池县天池镇鹿寺村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经111°47'35.988″，北纬34°40'16.777" |  |  |
| 国民经济行业类别 | B0916铝矿采选 C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | “七、有色金属矿采选业09”中10“常用有色矿采选091；……”中“单独的矿石破碎、集运；……”； “八、非金属矿采选业10”中12“化学矿开采 102；石棉及其他非金属矿采选 109”中“单独的矿石破碎、集运；……”； “二十七、非金属矿物制品业30”中60“……石墨及其他非金属矿物制品制造 309” 中“其他” |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目（备案）部门 | 渑池县发展和改革委员会 | 项目审批（备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资 （万元） | 11 |
| 环保投资占比（%） | 20.1 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：除部分设备利用原有外，对个别设备进行了更换，基本满足生产需求。2024年11月10日，三门峡市生态环境局渑池分局经现场核查后，对该项目出具了行政指导书（三环渑局行指【2024】第10号），鉴于该改建项目检查时未完全建成和未投入生产，未对环境造成影响，经局领导班子研究决定不予行政处罚。 | 用地面积 （m2） | 利用原有项目用地8174 m2（占地面积）进行建设，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属允许类项目，因此项目的建设符合国家产业政策。项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 二、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。经查询河南省三线一单综合信息应用平台，可知，本项目不在河南省生态保护红线管控区内。 （2）环境质量底线 根据《渑池县2023年环境质量报告书》，其中PM2.5不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。目前渑池县正在实施《渑池县2024年蓝天保卫战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 根据《渑池县环境质量报告书（2023年度）》，2023年涧河塔尼断面符合Ⅲ类水质，水质状况“良好”，与上年度的Ⅲ类水质相比，水质状况没有变化。随着《渑池县2024年碧水保卫战实施方案》的实施，通过提升城镇污水收集处理效能、持续打好黑臭水体治理攻坚等举措的实施，涧河水质将得到逐步改善。 根据工程分析结果，项目运营期破碎及筛分粉尘经集气罩收集后进入覆膜袋式除尘器处理；生活污水经收集后用于厂区内道路及场地洒水抑尘； 项目产生的固体废物均可得到有效处理处置，不会造成二次污染。 区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。本项目建设各项环保措施均能满足环保要求，所排放的重点控制污染物能满足替代要求，符合环境质量底线要求。 综上，项目污染物排放量较小，并配套环保治理措施，并达标排放，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 土地资源：本项目占地面积较小，对土地资源影响较小，不会对区域土地资源利用造成负面影响；该项目用地为工业用地。 水资源：本项目建成后生产和生活用水均取自厂区北侧农村供水站，可满足厂区内供水需求。 能源资源：能源主要为电，由当地电网统一供电。 项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的土地、水、能源等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 根据《河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）》（公告【2024】2号）以及查询河南省三线一单综合信息应用平台，本项目所在区域属于渑池县一般管控单元，管控单元编码 ZH41122130001。本项目与渑池县一般管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-1 本项目与《三门峡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH41122130001; 渑池县一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。; 本项目用地为工业用地; 符合. 2、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。; 本项目所在地块未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 本项目无废水外排。; 符合. 2、污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染。治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。; 项目不涉及; 符合. 环境风险管控; 1、重点监管企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 项目不涉及; 符合. 2、开展尾矿库安全隐患排查及风险评估。; 项目不涉及; 符合. 3、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目用地未纳入优先管控名录。; 符合. 资源利用开发效率; 1推进尾矿（共伴生矿）综合利用和协同利用。; 项目不涉及; 符合. 由表1-1可知，本项目符合区域生态环境准入清单管控要求。 由上述分析可知，项目符合区域“三线一单”管控措施的要求。 三、与《河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）》相符性分析 本项目与《河南省“两高”项目管理名录（2023年修订）》相关要求相符性分析见下表。 表1-2 与《河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）》相符性 《河南省“两高”项目管理名录（2023年修订）》相关要求; 本项目情况; 符合性. 第一类：煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅、锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目。 第二类：19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目。; 本项目属于矿产品深加工业，项目使用能源为电，年综合能耗量折合标准煤61.5吨，不属于“两高”项目。; 符合. 四、与《渑池县2024年蓝天保卫战实施方案》、《渑池县2024年碧水保卫战实施方案》、《渑池县2024年净土保卫战实施方案》、《渑池县2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（渑环委办[2024]4号）相符性分析 2024年6月22日渑池县生态环境保护委员会办公室印发了《渑池县2024年蓝天保卫战实施方案》、《渑池县2024年碧水保卫战实施方案》、《渑池县2024年净土保卫战实施方案》、《渑池县2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（渑环委办[2024]4号）；项目与“渑环委办[2024]4号”相关要求相符性分析见下表： 表1-3 与渑环委办[2024]4号相符性分析 《渑池县2024年蓝天保卫战实施方案》. 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 推进矿山生态环境综合治理。制定存量矿山综合治理方案，推进在产露天矿山按照绿色矿山标准和要求进行升级改造。依法关停无矿山开采资格（含过期）的 砂石开采企业，推动砂石骨料行业开展装备升级及深度治理，严格落实矿石开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，实施清洁化、智能化、绿色化改造，提升清洁生产水平。; 项目矿石运输为密闭车辆运输，运输道路均为硬化路面。原料库、成品库、车间均密闭，同时分别设置喷干雾降尘装置；颚式破碎机为半地下设置，其他破碎、筛分等设备进行二次密闭，产尘点设置集气装置，生产废气经集气罩收集后，经覆膜袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放。厂区出入口设置车辆冲洗装置，厂区道路硬化。生产车间设置视频监控设施。; 符合. 《渑池县2024年碧水保卫战实施方案》. 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 严格防范水生态环境风险。以涉危涉重企业、工业园区等为重点、强化应急设施建设。严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管，以及“一废一品一库”环境风险调查，完善上下游、跨区域的应急联动机制。进一步加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，推动重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，强化重点区域污染监控预警，提高水环境风险防控和应急处置能力。加强汛期有关部门联防联控，防范水环境风险。; 评价要求厂区雨污分流，避免污染附近水体。; 符合. 由上述分析可知，项目建设符合渑环委办[2024]4号的相关要求。 五、与《三门峡市2019年工业企业无组织排放治理方案》（三环攻坚办【2019】37号）相符性分析 本项目与《三门峡市2019年工业企业无组织排放治理方案》（三环攻坚办【2019】37号）相符性分析见下表。 |

| 其他符合性分析 | 表1-4 与三环攻坚办【2019】37号相符性 三环攻坚办【2019】37号相关要求; 本项目情况; 符合性. 工作 目标; 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭” （生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显 著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全市经济高质量发展。; 项目原料、产品储存于密闭原料库、成品库，原料库、成品库设置喷干雾降尘及雾炮机降尘；生产工序位于密闭生产车间内，入料工序设置密闭集气罩收集，生产线颚式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机、筛分机设置二次密闭，减少无组织排放。物料输送设置密闭输送廊道，废气经收集后由覆膜袋式除尘器处理，然后经15m排气筒排放。厂区出入口设置车辆冲洗装置；厂区道路硬化，定期清扫、洒水，保证无明显积尘，裸露地面绿化，做到无成片裸露地面。生产车间及易产尘点设置视频监控。实现“五到位、一密闭”。; 符合. 治理标准; （一）料场密闭治理：1、所有物料（包括 原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 1.项目原料、产品储存于密闭原料库、成品库，原料库设置喷干雾降尘及雾炮机降尘。2.原料、生产工艺、产品均位于密闭车间内；3. 原料库、生产车间、成品库均设置密封良好的应硬质门，在无车辆出入时保证门关闭；4.厂区道路实现硬化，并定期洒水抑尘。5.入料工序设置密闭集气罩收集，生产线颚式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机、筛分机设置二次密闭，有效减少无组织排放；6.在运输车辆出入口设置车辆冲洗装置，对车辆进行冲洗。; 符合. （二）物料输送环节治理：1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区 封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 项目物料输送设置密闭输送廊道，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备覆膜袋式除尘器。原料、产品运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，并每天多次在开采作业场地和运矿道路上进行洒水降尘。; 符合. （三）生产环节治理：1、物料上料、破碎、 筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封 闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设 施和除尘设施。2、其他方面：禁止生产车 间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓， 并配备完备的废气收集和处理系统，生产 环节必须在密闭良好的车间内运行。; 项目入料工序设置密闭集气 罩收集，生产线颚式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机、筛分机设置二次密闭，有限减少无组织排放。废气经收集后由覆膜袋式除尘器处理，15m排气筒排放。生产环节位于密闭车间内。原料矿石为块状，原料库、成品库内设置喷雾降尘装置。项目设置密闭原料库、成品库，生产车间内无散放原料，各生产环节均在密闭车间内运行。; 符合. （四）厂区、车辆治理：1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地， 闲置裸露空地绿化。2、对厂区道路定期洒 水清扫。3、企业出厂口处配备高压清洗装 置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区道路硬化，平整无破损，定期清扫、洒水，保证无明显积尘，裸露地面绿化，做到无成片裸露地面；出入口设置车辆冲洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，车辆冲洗装置下方设置循环沉淀池，洗车废水经沉淀后 循环利用。; 符合. 由上述分析可知，项目符合《三门峡市2019年工业企业无组织排放治理方案》（三环攻坚办【2019】37号）的相关要求。 六、与《关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）相符性分析 项目与《关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）相符性分析见下表： 表1-5 与（豫政〔2024〕12号）相符性分析 （豫环委办〔2023〕3号）相关要求; 本项目情况; 符合性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 二、加强多污染物减排，切实降低排放强度; 推进重点行业污染深度治理。全省新（改、扩）建火电、钢铁、水泥、焦化项目要达到超低排放水平。2024年年底前，水泥、焦化企业基本完成有组织河无组织超低排放改造；2025年9约底前，钢铁、水泥、焦化企业力争完成清洁运输超低排放改造。持续推进玻璃、耐火材料、有色、铸造、炭素、石灰、砖瓦等工业炉窑深度治理，实施陶瓷、化肥、生活垃圾焚烧、生物质锅炉等行业提标改造。2025年年底前，基本完成燃气锅炉低氮燃烧改造；生物质锅炉全部采用专用炉具，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉。原则上不得设置烟气和VOCS废气旁路，因安全生产需要无法取消的应安装烟气自动监控、流量、温度等监控设施并加强监管，重点涉气企业应加装备用处置设施。; 本项目进行铝土矿等矿石的破碎加工，不属于重点行业之列。; 符合. 由上述分析可知，项目符合《关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）的相关要求。 七、与《关于”十四五“推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、 高耗能项目的通知》（豫发改工业[2021]812号）相符性分析 项目与《关于”十四五“推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业[2021]812号）相关要求相符性分析见下表： 表1-6 与豫发改工业[2021]812号相符性分析 豫发改工业[2021]812号相关要求; 本项目情况; 符合性. 二、清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目。我省沿黄重点地区要组织对本地区现有已备案但尚未开工建设的拟建工业项目进行清查，对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案，规划环评、国土空间用途管制以及能耗、水耗等有关要求的项目一律停止推进。拟建工业项目应调整转入合规工业园区，其中高污染、高耗水、高耗能应由省辖市相关部门对是否符合产业政策、产能置换、环境评价、耗能减量替代、空间规划、用地审批、 规划许可等管控要求进行会商评估，经评估确有必要建设且符合相关要求的，一律转入合规工业园区。各地汇总形成清理工作情况报告，附拟建高污染、高耗水、高耗能项目表、不在合规工业园区的拟建项目整改情况表，于12 月20日前联合报送省五部门。自2022年起，每年12月底、6月底报送全年和上半年工业项目和高污染、高耗水、高耗能项目监管等工作进展情况。; 本项目属于在原有项目基础上的改建项目，利用现有厂房进行建设，项目用地属于工业用地，不属于“两高”项目，项目不涉及工业炉窑等高耗能工序；项目洗车废水经沉淀池沉淀后用于洗车，项目无生产废水外排；本项目生产工序均位于密闭车间内，生产线颚式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机、筛分机设置二次密闭，生产废气设置有废气收集措施，废气经集气罩收集后进入除尘装置处理。项目已在渑池县发展和改革管理委员会备案，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）中“允许类”项目，符合“三线一单”生态环境分区管控方案。综上，本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。; 符合. 由上述分析可知，项目符合《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业[2021]812号）的相关要求。 八、与河南省生态环境厅办公室关于印发《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）的通知符合性分析 2024年11月14日河南省生态环境厅办公室印发了《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》的通知（豫环办[2024]72号）。 本项目矿石采选业，对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“矿石（煤炭）采选与加工企业A级企业指标要求”，本项目与其对照分析见下表。 表1-7 本项目与“矿石（煤炭）采选与加工企业A级企业指标要求”符合性分析 A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源 类型; 锅炉采用电、天然气、煤层气等能源; 项目不涉及锅炉，厂区使用能源为电。; 符合. 污染治理技术; 1、除尘采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术（设计除尘效率不低于99.9%）； 2、NOx治理采用低氮燃烧、烟气循环、SNCR/SCR等适宜技术。使用氮法脱销的企业，氮的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氮气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有加热水解制氮系统。; 本项目生产工序均在密闭车间内，生产线颚式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机、筛分机设置二次密闭，生产线废气设置集气罩，废气经收集后进入覆膜袋式除尘器处理，除尘效率为99.9%。; 符合. 无组织管控; 1、露天采矿采取自上而下水平分层开采，采取深孔微差、低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘； 2、矿石（原煤）装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；石材加工企业切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集、沉淀、澄清后回用；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，并配备粉尘收集高效处理装置；生产车间无可见粉尘外逸。 3、粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 4、各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭斗提、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施；产品装车道全封闭； 5、除尘器设卸灰锁风装置，除尘灰密闭输送返回生产工序；无法实现返回的，设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等方式卸灰，不得直接卸落到地面造成二次扬尘污染； 6、矿石、废石及尾矿运输道路路面与堆棚、堆场地面等应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘； 7、大宗原料或成品的进、出口处，配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施。; 1、项目不涉及露天采矿。 2、项目物料输送采用密闭，输送皮带运输，输送皮带转折点设置集气罩，项目生产工序均在密闭车间内，生产线颚式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机、筛分机设置二次密闭，生产线废气设置集气罩，废气经收集后进入覆膜袋式除尘器处理；生产车间无可见粉尘外逸。 3、本项目原料为块状，产品为粒状，均为吨包密闭储存。原料储存于密闭原料库，产品设置密闭成品库储存，采取密闭运输车辆输送，原料库、成品库设置喷干雾降尘装置。料场货物进出大门为自动感应门，料场门窗保持常闭状态。 4、项目生产线配套密闭皮带输送，物料下料口、皮带输送落料点均设置集气罩收集废气，并配套覆膜袋式除尘器处理；产品装车均为全密闭。 5、项目除尘器无法返回生产工序，项目设置密闭灰仓，除尘灰通过吨包方式卸灰，不会直接卸落到地面，造成二次污染。 6、厂区道路已硬化，定期进行洒水、清扫，地面保持清洁，无明显可见积尘。 7、厂区出口配备车辆冲洗装置，洗车台设置废水收集池。对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。; 符合. 排放限值; 1、PM排放浓度不超过10mg/m3； 2、燃气锅炉排放限值： （1）PM、SO2、Nox排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%）； （2）氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3；（使用氨水、尿素作还原剂）。; 1、本项目PM排放浓度不超过10mg/m3； 2、项目不涉及锅炉。; 符合. 监测监控水平; 1、有组织排放口按排污许可证、环境影响评价或环境现状评估等相关要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；CEMS数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）； 2、按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可证要求开展自行监测。 3、厂区运输道路、堆场、堆棚、破碎、筛分、石材干法加工区、物料装卸等产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存6个月以上。; 1、项目不需要安装烟气排放自动监控设施（CEMS）； 2、项目按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可证要求开展自行监测。 3、项目建设过程中主要涉气生产环节安装高清视频监控系统，要求视频监控数据保存6个月以上。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1、环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2、国家版排污许可证； 3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）； 4、废气污染治理设施稳定运行管理规程； 5、一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目建成投入运营后，将设置台账记录信息，完善并妥善保存环保档案：a环评批复文件；b排污许可证；c竣工环保验收文件；d环境管理制度；e废气治理设施运行管理规程；f一年内废气监测报告；人员配置：公司配备有专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合. 台账记录; 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2、废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的运行时间、废气处理量、维护记录、操作参数、设计规格、运行要求等）； 3、监测记录信息（主要污染物排放口废气排放记录等）； 4、主要原辅材料消耗记录； 5、燃料消耗记录； 6、固废、危废暂存、处理记录； 7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。. 人员; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。. 运输方式; 1、煤炭及矿石开采运输采用皮带廊道、管道、铁路、水路、电动或氢能重型载货车辆等清洁运输【2】方式，或全部采用国六排放标准重型载货车辆(含燃气)； 2、煤炭洗选企业运输采用电动、氢能或国六排放标准重型载货车辆(含燃气)； 3、建筑用石加工、选矿企业原料、产品运输采用电动、氢能或国六排放标准重型载货车辆(含燃气)； 4、厂内非道路移动机械采用电动、氢能机械或达到国四及以上标准。; 本项目物料运输、厂区内运输全部使用国六级以上货车，厂区内非道路移动源达到国四级以上标准。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 项目年加工20万吨矿产品，日均进出货物1333吨，大于150吨，需参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合. 综合发展指标; 对于矿山开采企业，需纳入河南省绿色矿山名录。; 本项目不属于矿山开采企业; 符合. 备注【1】：2021年3月1日后新建的燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【2】：清洁运输方式包含皮带廊道、管道、铁路、水路、新能源汽车（电动或氢能）等。. 由上表可知，本项目满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“矿石（煤炭）采选与加工企业A级企业指标要求”。 九、本项目与河南省黄河湿地国家级自然保护区规划相符性分析 河南黄河湿地国家级自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33′59″～35°05′01″，东经110°21′49″～112°48′49″之间。横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市，保护区东西长301km，跨度50km。整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。河南湿地保护区三门峡水库段西起陕西与河南交界，东至三门峡水库大坝，北至河南省界，与山西省的芮城、平陆相邻，南界王官村以西以泉村、王家、高柏、西吕店、西古驿、后地、东官庄、七里堡、会兴等村庄北界连线为界，王官村以东三门峡至大坝沿黄公路为界。 （1）核心区 根据功能划分三门峡库区核心区面积13900公顷，涉及灵宝市、陕县、湖滨区三个县级行政区，其中灵宝市核心区面积11400公顷，陕县核心区面积2000公顷，湖滨区核心区面积500公顷。北部核心区界以主河道为界，南部核心区界以自然地形为主划分区界，核心区边界位于河道内，距河滩与阶地交界处50～200米。湖滨区核心区面积500公顷，西至湖滨区王官村，东至东坡，北至省界，南界至沿黄公路北200米处，该核心区水面宽阔，适于多种鸟类栖息，尤其是大天鹅数量较多。 （2）缓冲区 三门峡库区缓冲区面积1920公顷，其中灵宝市1200公顷，陕县300公顷，湖滨区420公顷，缓冲区界至核心区界50～200米。地理坐标介于东经110°22′18″～111°10′29″，北纬34°34′37″～34°48′10″之间。湖滨东部缓冲区面积80公顷，缓冲区界至核心区界50～200米。地理坐标介于东经111°14′13″～111°17′03″，北纬34°47′49″～34°48′24″之间。 （3）实验区 实验区位于缓冲区的边沿，对核心区和缓冲区起保护作用，实验区内可有限度开展旅游和多种经营。实验区面积37000万公顷，占保护区面积54.4%，其中灵宝市实验区面积2400公顷，陕县700公顷，湖滨区1500公顷，渑池县7500公顷，新安县6500公顷，吉利区1500公顷，孟津县7000公顷，济源市8000公顷，孟州市1900公顷。 本项目位于三门峡市渑池县天池镇鹿寺村，距离实验区南侧边界31.2km，不在黄河湿地自然保护区范围内。 十、与渑池县饮用水水源保护规划相符性分析 项目厂址位于三门峡市渑池县天池镇鹿寺村，根据河南省人民政府办公厅发布的《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107号）、《关于调整三门峡市县级以上集中式饮用水水源地保护区的请示》（三政文〔2019〕44号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文（2023）8号），距离本项目最近的水源地为项目区WNW约3.2km处的胡家洼水库，其保护区划分情况如下： 一级保护区:水库正常水位线(500.73米)以下及以上200米的区域。 二级保护区:一级保护区外,入库主河流上溯2000米河道内及两侧50米的区域。 本项目位于三门峡市渑池县天池镇鹿寺村，项目与胡家洼水库相距较远，分属于不同的分水岭内，汇水范围不交叉不重叠，项目不在其保护范围内，项目建设符合地下水饮用水源保护要求。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目背景 渑池县瑞松砂石加工有限公司位于三门峡市渑池县天池镇鹿寺村，项目占地面积8174平方米，用地性质为工业用地。2018年6月，河北德源环保科技有限公司编制完成《渑池县瑞松砂石加工有限年产20万吨粒料式机制砂项目环境影响报告表》，2018年7月23日渑池县环境保护局以【渑环审（2018）61号】文对该项目环评报告表进行批复。2018年8月，项目正式开工建设，主要建设一条年产20万吨粒料式机制砂生产线及相关配套设施。2018年12月项目生产线及环保设施建设完工并进行了相关设备调试，各项设备运转正常，2019年3月，企业对该项目进行环保自主验收。渑池县瑞松砂石加工有限公司属于登记管理的排污单位，已按照规范在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，登记编号：91411221MA44YDXH82001X。 现由于企业自身发展及市场需求，需要在渑池县瑞松砂石加工有限公司厂区内对原有1条机制砂生产线项目进行改建，建成后可年加工20万吨矿产品。2024年8月13日，项目取得了渑池县发展和改革委员会的项目备案证明，项目代码为：2408-411221-04-05-125237。 该项目为改建项目，2024年11月10日三门峡市生态环境局渑池分局执法人员对该项目进行了现场检查，该公司目前处于停产状态，部分设备利用原有的生产设备，又对个别设备进行更换，基本满足生产需求。环保设施未建设，产尘环节未设置集气罩收集废气，车间内喷淋设施和车辆冲洗装置损坏，不能正常使用，生产车间内皮带输送装置及主要设备未进行二次密闭。针对公司的环境违法问题，由于初次发现且未造成严重环境影响，依据《三门峡市生态环境局关于印发依法不予行政处罚的轻微环境违法行为清单的通知》（三环文【2020】187号）第一条之规定，三门峡市生态环境局渑池分局对该项目出具了行政指导书，文号：三环渑局行指【2024】第10号。 本项目原料主要为铝矿石、重晶石矿、硅石、青石等矿石的破碎加工，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），铝矿石破碎加工属于“七、有色金属矿采选业09”中10“常用有色矿采选091；……”中“单独的矿石破碎、集运；……”，应编制环境影响报告表；重晶石和硅石矿的破碎加工属于“八、非金属矿采选业10”中12“化学矿开采102；石棉及其他非金属矿采选109”中“单独的矿石破碎、集运；……”，应编制环境影响报告表；青石破碎后用于建筑材料，属于“二十七、非金属矿物制品业30”中60“……石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他”，应编制环境影响报告表。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第四条第二款“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”之规定，确定本项目的环境影响评价类别为编制环境影响报告表。 项目与备案内容的相符性分析情况见表2-1。 表2-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 年加工20万吨矿产品改建项目; 年加工20万吨矿产品改建项目; 相符. 建设 单位; 渑池县瑞松砂石加工有限公司; 渑池县瑞松砂石加工有限公司; 相符. 厂址; 三门峡市渑池县天池镇鹿寺村; 三门峡市渑池县天池镇鹿寺村; 相符. 建设 性质; 改建; 改建; 相符. 建设规模及内容; 在渑池县瑞松砂石加工有限公司厂区内对原有1条机制砂生产线项目进行改建，建成后可年加工20万吨矿产品。; 在渑池县瑞松砂石加工有限公司厂区内对原有1条机制砂生产线项目进行改建，建成后可年加工20万吨矿产品。; 相符. 工艺 流程; 原料-一破-筛分-二破-制砂-产品; 原料-一破-一筛-二筛-二破-筛分-产品; 基本相符，工艺细化. 主要 设备; 破碎机2台、振动筛1台、制砂机1台、输送机及配套的环保设施等。; 给料机2台、颚式破碎机1台、冲击破碎机1台、振动筛2台、圆锥破碎机1台、输送机及配套的环保设施等。; 基本相符，设备细化. 投资; 200万元; 200万元; 相符. 由上表可知，项目名称、厂址、建设规模及内容、投资与备案内容一致，工艺流程、主要设备较备案更加细化；增加了1台振动筛、2台给料机，设备的调整不会改变项目的产能以及产排污。 2、项目主要建设内容 本项目为改建项目，利用厂区现有用地进行建设。根据现场调查，改建后建筑面积3785m2，主要包括生产车间、原料仓库、成品库以及其他辅助建筑，目前构筑物均已建设完成，生产设备已完成改造，配套环保治理设施未完善。项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 单层，层高8m，建筑面积800m2，全封闭钢结构厂房，主要布置破碎和筛分等生产设备。; 依托原有. 储运工程; 原料仓库; 单层，层高8m，建筑面积2050m2，全封闭钢结构厂房，主要用于堆放原料。; 依托原有850m2，新建1200m2. 成品库; 单层，层高8m，建筑面积800m2，全封闭钢结构厂房，主要用于成品堆放。; 依托原有600m2，新建200m2. 辅助工程; 办公室; 单层，建筑面积120m2，砖混结构; 依托原有. 配电房; 建筑面积15m2，砖混结构; 依托原有. 公用工程; 供水; 本项目生产用水取自厂区北侧农村供水站，可满足厂区内供水需求。; 依托原有. 排水; 厂区东北角设置旱厕，委托附近村民定期清掏施肥利用，洗漱废水收集后用于场地洒水抑尘。; 依托原有. 供电; 区域电网; 依托原有. 废气; 给料粉尘：给料机设置于密闭生产车间内，在进料口上方设置1套雾化喷淋装置。; 拟建. 破碎筛分粉尘：对生产车间进行密闭，同时对设备进行二次密闭，车间顶部安装1套雾化喷淋装置，生产线颚式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机、筛分机设置二次密闭，各破碎机和筛分机进料口上方设置集气罩，物料输送设置密闭输送皮带，产生的粉尘集气罩收集后进入覆膜袋式除尘器处理，并最终通过15m高排气筒（DA001）排放。; 拟建. 车辆运输扬尘：原料进厂和产品出厂均从厂区北侧大门进出，在大门东侧设置车辆清洗设施1套；运输车辆篷布覆盖并保持低速行驶，厂区内地面全部硬化处理，定期清扫地面，洒水抑尘。; 拟建. 无组织废气; 原料库、生产车间、成品库密闭，同时均设置喷雾降尘系统，破碎设备二次密闭，运输车辆密闭，厂区道路硬化; 拟建. 颚式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机密闭，输送皮带密闭、筛分机密闭、生产线二次密闭、设置车辆冲洗装置；矿石入料口、成品落料点处分别设置一台雾炮机。; 拟建. 废水; 洗车废水：通过洗车平台下的沉淀池沉淀后循环利用。; 拟建. 生活污水：厂区设置旱厕，不安排食宿，职工洗漱废水收集后用于道路场地洒水抑尘，不外排。; 依托原有. 纯水设备：纯水制备反渗透浓水使用密闭桶装，排至车辆冲洗循环沉淀池，回用于车辆冲洗。; 拟建. 噪声; 基础减振，厂房隔声，合理布局等措施; 拟建. 固废; 一般固废; 除尘灰集中收集后外售；; 依托原有，一般固废暂存区（10m2）. 生活垃圾; 收集后由环卫部门定期清运; 依托原有. 其他环保要求; 视频监控系统、用电监控; 涉气生产环节安装高清视频监控系统；安装用电监管设备并与平台联网。; 拟建. 门禁系统; 建立门禁视频监控系统和电子台账; 拟建. 3、主要产品及产能 项目产品为矿产品，主要包括铝石、重晶石、硅石、青石。项目具体产品方案见下表。 表2-3 项目主要产品及产能一览表 产品名称; 规格; 产量. 矿产品; 铝石料; 0-1.5cm; 7.8万t/a. 1.5-3cm; 4.2万t/a. 重晶石料; 0-1.5cm; 1.3万t/a. 1.5-3cm; 0.7万t/a. 硅石料; 0-1.5cm; 1.3万t/a. 1.5-3cm; 0.7万t/a. 青石料; 0-1.5cm; 2.6万t/a. 1.5-3cm; 1.4万t/a. 总计; 20万t/a. 4、主要原辅材料及资源能源 生产过程中涉及使用的主要原辅材料、资源能源情况见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号; 原料; 用量; 规格. 1; 铝矿石; 12万t/a; 粒径3-50cm左右. 2; 重晶矿石; 2万t/a; 粒径3-50cm左右. 3; 硅矿石; 2万t/a; 粒径3-50cm左右. 4; 青石矿石; 4万t/a; 粒径3-50cm左右. 5; 资源能源; 新鲜水; 2657.5m3/a; 农村供水站. 电; 50万kW·h/a; 区域电网提供. 5、主要生产设施及参数 项目生产过程中涉及使用的主要生产设施情况见表2-5。 表2-5 本次改建前后主要生产设备一览表 现有工程; 改建后; 依托关系; 是否安装; 改建完成后数量（台/套）; 改建后增减情况. 名称; 型号; 数量; 名称; 型号、规格等; 数量. 装载机; /; 1台; 装载机; /; 1台; 依托现有工程; /; 1; 0. 给料机; 750-2200型; 1台; 给料机; 3790型; 1台; 淘汰现有工程1台，更新1台; 是; 1; 0. 颚式破碎机; PE500×750; 1台; 颚式破碎机; PE600×900，生产能力100-120t/h; 1台; 淘汰现有工程1台，更新1台; 是; 1; 0. 圆锥破碎机; 120型; 1台; 圆锥破碎机; 120型，生产能力50-70t/h; 1台; 依托现有工程; 是; 1; 0. 对辊制砂机; PG850×925; 1台; 冲击破碎机; 生产能力50-70t/h; 1台; 淘汰现有1台，新增1台; 是; 1; 0. 振动筛; 3YKR2460; 1台; 振动筛; /; 2台; 改造现有工程三层振动筛为二层振动筛，新增1台单层振动筛; 是; 2; +1. 输送皮带; /; 8条; 输送皮带; /; 7条; 淘汰现有工程1条，依托现有工程剩余7条; 是; 7; -1. 洗砂机; FG850×525; 2台; /; /; /; 淘汰现有工程2台; /; 0; -2. 袋式除尘器; /; 1套; 覆膜袋式除尘器; /; 1套; 淘汰现有工程1台，新增1台; 否; 1; 0. /; /; /; 纯水制备设备; /; /; 新增1台; 否; 1; 1. 6、产能匹配性分析 根据表2-5可知，项目主要生产设备设计处理规模可知，项目主要生产设备颚式破碎机、冲击破碎机、圆锥破碎机设计处理能力分别为100-120t/h、50-60t/h、50-60t/h，年运行时间为2000h/a，则一破（颚式破碎机）设计生产能力为20万-24万t/a、二破（冲击破碎机、圆锥破碎机）设计生产能力为20万-24万t/a。因此项目生产线设计生产规模为20万t/a，可满足项目产品生产加工规模20万t/a的生产需求。 7、公用工程 （1）给水 项目用水主要为车辆冲洗用水、原料库和成品库喷雾降尘用水、员工生活用水，总用水量为2657.5m3/a（10.63m3/d）。项目用水取自厂区自备水井，可满足厂区内用水需求。 ①车辆冲洗水 为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘产生，项目运输车辆设置车辆冲洗装置，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），载重汽车车辆冲洗用水量按100L/辆﹒次计，项目原材料和产品运输车辆运输量为30t/车，运输车次共计13334次/a，项目运输车辆冲洗用水量为1333.4m3/a（5.33m3/d），车辆冲洗设置5m3沉淀池，沉淀后循环使用，车辆冲洗用水损耗量按用水量40%计，则需补充新鲜水量为534m3/a（2.14m3/d）。 ②原料库、成品库、生产车间喷雾降尘用水 本项目在原料库、成品库、生产车间上方设置雾化喷头，洒水按0.001m3/m2·d，项目原料库、成品库、生产车间面积合计3650m2，则雾化降尘洒水量为912.5m3/a（3.65m3/d），雾化洒水全部自然蒸发或进入物料，不外排。 为防止雾化喷头阻塞，新鲜水需经纯水制备后用于厂区喷雾降尘，纯水设备废水主要为纯水制备反渗透浓水，纯水机纯水制备率为70%，则纯水制备废水产生量为1.56m3/d，为清净下水，排至厂区车辆冲洗循环沉淀池，循环使用，不外排。 ③雾炮机降尘用水 项目矿石入料口、成品落料点处分别设置1台雾炮机，2台雾炮机耗水量合计为0.6m3/h，雾炮机年耗水量为1200m3/a（4.8m3/d）（年运行250天，每天8h）。该部分耗水全部自然蒸发或进入物料，不外排。 ④员工生活用水 项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），中等城市（50万人≤城区常住人口＜100万人）城镇居民生活用水定额为110L/（人·d），考虑到本项目职工均不在厂区食宿，本项目职工生活用水定额按40L/（人·d）计算，则本项目职工生活用水量为0.4m3/d（100m3/a）。 - 排水 项目厂区采取雨污分流，雨水经自然沟渠流出厂区外；喷雾降尘用水喷淋用水全部蒸发或进入物料；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；纯水制备反渗透浓水使用密闭桶装，排至车辆冲洗循环沉淀池，回用于车辆冲洗；员工生活污水经化粪池（5m3）处理后，定期由附近农民清掏肥田。项目水平衡情况见图1。 新鲜水：10.63 0.22 车辆冲洗 沉淀池 1.78 5.33 纯水设备 5.33 1.56 生活用水 0.08 定期清掏肥田 0.32 0.4 喷干雾降尘 5.21 3.65 3.65 4.8 雾炮降尘 4.8 图1 项目水平衡图（单位：m3/d) （2）供电 本项目用电量约50万kW·h/a，电力供应来自区域供电网，电力供应充足，供电保证率较高，可满足用电需求。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，厂区不提供住宿、就餐。工作制度为每天1班、每班8小时，年工作250天，项目年运行2000h。 9、厂区总平面布置及合理性分析 本项目大致呈南北向条状分布，自南向北依次布置原料区、生产车间、成品区；生活区布置在厂区北厂界外东北角，厂区大门设置在北侧入口处；大门外侧设置地磅和车辆冲洗平台。具体的平面布置见附图7。 该项目整体布局简洁流畅，较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目利用原有厂房进行建设，设备大部分利用原有设备，仅新增部分。建设期仅为设备的安装，因此施工期影响可以忽略不计。 二、运营期 项目生产线为密闭生产线，便于物料输送，减少无组织粉尘产生。项目生产工艺流程及产污环节图见图2。 粉尘、噪声 二级破碎 （冲击破碎机） 给料 矿石（Φ3-50cm） 皮带 输送 粉尘、噪声 粉尘、噪声 一次筛分 （单层振动筛） 一级破碎 （颚破） （筛上物： Φ1.5-10cm） 二次筛分 （双层振动筛） 粉尘、噪声 （筛上物： Φ3-10cm） 二级破碎 （圆锥破碎机） （筛上物： Φ1.5-3cm） 皮 带 输 送 粉尘、噪声 产品 产品 图2 项目生产工艺及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）给料 矿石由密闭运输车辆运输至原料库，利用装载机将矿石连续均匀送入颚式破碎机配套料仓，料仓紧密连接颚式破碎机入料口，矿石由入料口进入颚式破碎机完成一级破碎。该工序产生矿石卸料废气、矿石入料废气和噪声。 （2）一级破碎（颚式破碎机） 矿石在颚式破碎机颚板挤压作用下完成一次破碎，一次破碎后物料粒径小于10cm，破碎后物料由密闭输送带输送至单层振动筛进行筛分。该工序产生破碎废气、输送带转运废气和噪声。一次破碎后物料经过单层振动筛过滤后约有40%可以作为产品外售。 - 筛分 项目共设2台筛分机，分别为单层振动筛和双层振动筛。 ①单层筛网 筛网孔径为1.5cm，筛上物（粒径＞1.5cm）由密闭输送皮带输送至双层振动筛，筛下物（粒径≤1.5cm）可以直接作为产品外售。 ②双层振动筛 共设置两层筛网，下层筛网孔径为1.5cm、上层筛网孔径为3cm。 上层粒径大于3cm物料由返料密闭输送皮带输送至圆锥破碎机进行二次破碎，由圆锥破碎机破碎后物料物料由密闭输送带输送至双层振动筛进行筛分，再次筛分后可作为产品外售，产品粒径为0-3cm。该部分物料约占进入该筛分工序的20%。 中间层物料（粒径：1.5cm-3cm）由返料密闭输送皮带输送至冲击破碎机进行二次破碎，破碎后物料由密闭输送带输送至双层振动筛再次进行筛分，再次筛分后可作为产品外售，产品粒径为0-3cm。该部分物料约占进入该筛分工序的40%。 筛下物（粒径≤1.5cm）可以直接作为产品外售。该部分产品约占进入该筛分工序物料的40%，产品由密闭输送带输送至成品库暂存。由铲车装运至密闭运输车辆外售。该工序产生筛分废气、物料转运废气和噪声。 （3）二级破碎（冲击破碎机、圆锥破碎机） 物料在冲击破碎机、圆锥破碎机完成二次破碎。该工序产生破碎废气、输送带转运废气和噪声。 一级破碎 粉尘 200000 199995.4 筛分 199769.4 226 粉尘 矿石 119633.2 给料 粉尘 4.6 筛分 225.7 粉尘 71643 135.2 80.9 二级破碎 筛分 产品 粉尘 粉尘 71560.5 80.9 1.6 皮带输送1 粉尘 4.6 199764.8 皮带输送2 粉尘 2.8 119630.4 皮带输送3 粉尘 1.6 71641.4 产品 79905.9 产品 47852.2 皮带输送4 粉尘 71478 71558.9 物料平衡： 图3 项目物料平衡图 单位：t/a 三、污染源识别： 项目运营期主要污染物类型及其产污环节见下表。 表2-6 项目主要污染物类型及其产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染类型; 污染因子. 废气; 给料、破碎、筛分、输送; 废气; 颗粒物. 原料卸料、成品装料废气; 废气; 颗粒物. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、SS、氨氮. 车辆冲洗废水; 生产废水; SS. 纯水制备反渗透浓水; 清净下水; COD、SS. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 车辆冲洗; 沉淀池沉渣. 环保设施; 除尘器; 粉尘. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2018年6月，河北德源环保科技有限公司编制完成《渑池县瑞松砂石加工有限年产20万吨粒料式机制砂项目环境影响报告表》，2018年7月23日渑池县环境保护局以【渑环审（2018）61号】文对该项目环评报告表进行批复。2018年8月，项目正式开工建设，主要建设一条年产20万吨粒料式机制砂生产线及相关配套设施。2018年12月项目生产线及环保设施建设完工并进行了相关设备调试，各项设备运转正常，2019年3月，企业对该项目进行环保自主验收。渑池县瑞松砂石加工有限公司属于登记管理的排污单位，已按照规范在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，登记编号：91411221MA44YDXH82001X。 1、现有工程概况 （1）现有工程建设内容及规模 表2-7 项目现有工程建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设情况. 主体工程; 原料库; 位于厂区南部，1F密闭式彩钢结构，高约8m，建筑面积约850m2，主要用于堆放原料。. 生产车间; 位于厂区中部原料棚东北侧，1F密闭式彩钢结构，高约8m，建筑面积800m2，主要用于破碎、筛分和洗砂。. 成品库; 位于厂区北部，1F密闭式彩钢结构，高约8m，建筑面积约600m2，用于成品砂、石粉和除尘灰的存放。. 辅助工程; 办公室; 位于厂区北部大门入口处西侧，1F砖混建筑，建筑面积约120m2，用于厂区办公和日常管理。. 配电房; 位于原料库南侧，1F砖混建筑，建筑面积约15m2。. 公用工程; 供水; 本项目生产用水取自厂区北侧的农村供水站，可满足厂区内供水需求。. 排水; 洗砂废水经4个沉淀池处理后循环利用；厂区设置旱厕，委托附近村民定期清掏施肥利用，洗漱废水收集后用于场地洒水抑尘。. 供电; 由当地电网供给，并在原料库南侧设置15m2配电房1间。. 供暖制冷; 办公室采用空调供暖制冷，不设置燃煤燃气锅炉。. 道路及场地; 厂区内道路及场地进行硬化处理，道路及场地总面积约3000m2。. 环保工程; 废气; 原料棚 扬尘; 对原料棚进行密闭，地面全部硬化。. 给料 粉尘; 给料机设置于密闭生产车间内，在进料口上方设置雾化喷淋装置，喷淋用水被物料吸附，不产生废水。. 破碎筛分粉尘; 对生产车间进行密闭，车间顶部安装2套雾化喷淋装置，各破碎机和筛分机进料口上方设置雾化喷淋装置，产生的粉尘集气罩收集后进入袋式除尘器处理，并最终通过15m高排气筒排放，除尘设施位于生产车间南侧中部。. 车辆运输扬尘; 原料进厂和产品出厂均从厂区北侧大门进出，在大门东侧设置车辆清洗设施1套；运输车辆篷布覆盖并保持低速行驶，厂区内地面全部硬化处理，定期清扫地面，洒水抑尘。. 废水; 洗砂废水; 洗砂工序产生的废水经2个各6m×4m×2m沉淀池沉淀后循环利用。. 洗车废水; 洗车废水通过洗车平台下的沉淀池沉淀后循环利用。. 生活污水; 厂区设置旱厕，不安排食宿，职工洗漱废水收集后用于道路场地洒水抑尘，不外排。. 噪声; 设备噪声; 破碎机、筛分、风机等设备采取基础减振、厂房隔声措施。. 固废; 除尘灰; 除尘器收尘灰集中收集后外售. 沉淀池 石粉; 经压滤机压滤后外售. 生活 垃圾; 生活垃圾由密闭式垃圾桶收集后，定期送至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处理。. （2）现有工程产品方案 表2-8 现有工程产品方案及生产规模一览表 产品; 产品规格; 产量（t/a）; 产品用途. 粒料式机制砂; 0～6mm; 200000; 建筑材料. （3）现有工程原辅材料 表2-9 现有工程主要原辅材料及能源设计消耗表 序号; 类别; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 原辅材料; 废弃河卵石; t/a; 150000; 外购. 2; 建筑混凝土废渣; t/a; 72300; 外购. 3; 能源; 水; t/a; 18738.8; t/a. 4; 电; kwh/a; 700000; kwh/a. （4）现有工程生产设备 现有工程生产设备见表2-10。 表2-10 现有工程主要生产设备及装置一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 设备性能; 备注. 1; 装载机; /; 1台; /; 给料机送料. 2; 给料机; 750-2200型; 1台; /; /. 3; 颚式破碎机; PE500×750; 1台; 最大进料粒度425mm，能力40-100t/h，出料口范围50-100mm，电机功率55kW; 一次破碎. 4; 圆锥破碎机; 120型; 1台; /; 二次破碎. 5; 对辊制砂机; PG850×925; 1台; /; /. 6; 振动筛; 3YKR2460; 1台; 筛面面积14.4m2，给料粒度<300mm，处理量172-684t/h，电机功率30kW; /. 7; 洗砂机; FG850×525; 2台; /; /. 8; 输送机; TD75型; 8台; /; /. 9; 中转料仓; /; 1个; /; /. 10; 喷淋装置; /; 5套; /; /. 11; 袋式除尘器; /; 1套; 风量5000m3/h; /. 12; 集气罩; /; 4个; /; /. 13; 压滤机; DYQ3000-B; 1台; 滤带有效宽度2900mm; /. （5）现有工程生产工艺 现有工程工艺流程简述如下： 给料机 一次颚式破碎 二次颚式破碎 中转料仓 振动筛 洗砂机 废弃河卵石 废弃混凝土 成品 （0~6mm） 6~20mm ≤6mm 沉淀池 补充水 噪声 粉尘 噪声 粉尘 噪声 粉尘 噪声 粉尘 噪声 粉尘 循环水池 石粉 噪声 ≥20mm 对辊制砂机 图4 现有工程生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目所需原料为河道改造产生的废弃河卵石以及建筑废弃混凝土。原料由外来车辆运至本项目场地后，直接卸入原料库，外购原料粒径小于20cm，生产时由装载机送入给料机，进入颚式破碎机（PE500×750mm）进行一次破碎，破碎成粒径小于10cm的粗料之后，再经另一台颚式破碎机（PE300×1300mm）进行二次破碎。破碎后物料经振动筛筛分后，粒径大于20mm的物料返回二次破碎，粒径小于6mm的物料直接进入洗砂机，经两次洗砂后即为成品机制砂；粒径在6~20mm之间的物料输送至对辊制砂机（PG850×925mm）进行破碎，破碎后物料依次进入振动筛和洗砂工序，加工成成品，成品堆存于成品库中待售。各工序之间均由输送带密闭运输转动。原料含水率约10%，含泥率约10%，采用湿式碎碎、带水作业工艺，洗砂废水经沉淀池处理后回用于生产，沉淀池石粉主要成分为泥土和少量石粉，经压滤后外售。 2、现有工程污染物排放情况及防治措施 根据企业自主验收报告，现有工程污染排放情况如下： （1）废气 表2-11 废气来源及处理方式 废气名称; 主要污染 因子; 排放 方式; 处理措施及去向. 给料、破碎及筛分; 颗粒物; 连续; 对生产车间进行密闭，在给料机、破碎设备和振动筛进料口上方安装4套雾化喷淋装置，车间内安装2套雾化喷淋装置，产生的粉尘集气罩收集后进入袋式除尘器处理，未收集的粉尘在密闭车间内经重力和雾化喷淋自然沉降，定期清扫地面。. 装卸; 连续; 在原料库卸料点安装1套雾化喷淋装置. 车辆运输; 非连续; 厂区大门口外侧设置车辆冲洗设施；运输车辆篷布覆盖并保持低速行驶。厂区内地面全部硬化处理，洒水抑尘。. （2）废水 本项目洗砂废水经沉淀池沉淀后循环利用；洗车废水经洗车平台下方的沉淀池处理后循环利用；厂区南部设置旱厕，委托附近村民定期清掏施肥利用；厂区内不设食堂和宿舍，生活用水主要为职工洗漱用水，洗漱废水收集后用于厂区内道路和场地洒水抑尘，不外排。 （3）噪声 本项目高噪声设备主要有破碎机、振动筛及风机等设备运行时产生的噪声，经监测除北厂界夜间噪声略有超标外（超标0.4dB（A）），其余厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，北厂界夜间噪声超标原因主要是受西侧约60m处G241线的交通噪声影响，因超标值较小，对周边环境影响不大。 （4）固废 表2-12 现有工程固废产生及处置情况表 固废名称; 来源; 产生量（t/a）; 性质; 废物代码; 处置方式. 除尘灰; 生产运营; 37.531; 一般固废; /; 收集后全部外售. 沉淀池石粉; 生产运营; 2.47万; /; 收集后全部外售. 生活垃圾; 生活; 1.2; /; 由环卫部门清运处理. 3、现有工程存在的问题及整改措施 本次项目为现有工程基础上的改建项目，根据现场调查，该公司目前处于停产状态，部分设备利用原有的生产设备，又对个别设备进行更换，基本满足生产需求。环保设施未建设，产尘环节未设置集气罩收集废气，车间内喷淋设施和车辆冲洗装置损坏，不能正常使用，生产车间内皮带输送装置及主要设备未进行二次密闭。针对公司的环境违法问题，由于初次发现且未造成严重环境影响，三门峡市生态环境局渑池分局对该项目出具了行政指导书（三环渑局行指【2024】第10号）。 目前，本项目存在的主要环保问题及提出的整改措施见下表。 表2-14 本项目存在的主要环保问题及整改措施 序号; 主要环保问题; 整改措施; 整改期限. 1; 入料口未设置集气罩、输送皮带、筛分机未进行密闭、破碎机未进行二次密闭，破碎、筛分、皮带转运废气未设置废气收集治理设施; 入料工序设置三面密闭式倒料通道，颚破机半地下设置，物料输送设置密闭输送皮带，圆锥破、冲击破设置二次密闭，顶部设置集气罩，废气经集气罩收集后，进入一套覆膜袋式除尘器，由1根15m高排气筒（DA001）排放。; 随项目建设完成. 2; 原料库、成品库未设置喷干雾设施，车间喷干雾装置损坏; 原料库、成品库、车间设置喷干雾设施; 随项目建设完成. 3; 整条生产线未进行二次密闭，厂区未设置雾炮机; 整条生产线二次密闭，原料入料口、产品落料点分别设置雾炮机。; 随项目建设完成. 4; 车辆冲洗装置已损坏，不能使用; 厂区设置全自动车辆冲洗装置，运输车辆行驶至冲洗装置区，车辆冲洗装置自动感应，各个喷头射出高压水流，将水池中的水喷到车辆的四个轮胎和底盘完成清洗。并配套建设车辆冲洗循环池; 随项目建设完成. 5; 未设置用电监管设备; 需安装用电监管设备并与平台联网; 随项目建设完成. 6; 厂区未设置门禁视频监控系统和电子台账; 需要在厂区大门设立门禁视频监控系统和电子台账; 随项目建设完成. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量区域达标判定 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《2023年渑池县环境质量报告书》，项目区域环境空气质量现状数据统计结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量基本污染物统计结果一览表 监测 时间; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标 情况. 2023年; SO2; 年平均质量浓度; 10μg/m3; 60μg/m3; 16.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31μg/m3; 40μg/m3; 77.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 69μg/m3; 70μg/m3; 98.6%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40μg/m3; 35μg/m3; 114%; 不达标. CO; 1小时平均第95百分位数浓度; 0.8 mg/m3; 4mg/m3; 20%; 达标. O3; 1小时平均质量浓度第90百分位数浓度; 111μg/m3; 160μg/m3; 69.4%; 达标. 由上表可知，项目所在区域PM10、SO2、NO2、的年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度和O3第90百分位数日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5的年平均监测浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。目前渑池县正在实施《渑池县2024年蓝天保卫战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 二、地表水环境 本项目无废水外排，渑池县地表水出境断面为涧河的塔尼断面，涧河位于项目北侧8.5km处，属黄河流域，根据《渑池县环境质量报告书（2023年度）》涧河塔尼断面监测数据统计结果见下表。 表3-2 地表水环境质量基本污染物统计结果一览表 断面; 项目; 均值; 类别. 涧河塔尼断面; 水温（℃）; 16.9; I. pH（无量纲）; 8.0; I. 溶解氧; 6.9; II. 高猛酸盐指数（mg/L）; 3.9; II. 五日生化需氧量（mg/L）; 3.0; I. 氨氮（mg/L）; 0.450; II. 石油类（mg/L）; 0.01L; I. 挥发酚（mg/L）; 0.0003L; I. 汞（mg/L）; 0.00002L; I. 铅（mg/L）; 0.010L; I. 化学需氧量（mg/L）; 16; III. 总氮（mg/L）; 5.38; 劣V. 总磷（mg/L）; 0.05; II. 铜（mg/L）; 0.006L; I. 锌（mg/L）; 0.05L; I. 氟化物（mg/L）; 0.27; I. 硒（mg/L）; 0.0012; I. 砷（mg/L）; 0.007L; I. 镉（mg/L）; 0.00005L; I. 六价铬（mg/L）; 0.004L; I. 氰化物（mg/L）; 0.001L; I. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.05L; I. 硫化物（mg/L）; 0.01L; I. 粪大肠菌群（个/L）; 1984; II. 根据三门峡市政府责任目标考核要求，水温、总氮、粪大肠菌群3项因子不参与考核。由上表可知，涧河塔尼断面符合Ⅲ类水质，水质状况“良好”，与上年度的Ⅲ类水质相比，水质状况没有变化。随着《渑池县2024年碧水保卫战实施方案》的实施，通过提升城镇污水收集处理效能、持续打好黑臭水体治理攻坚等举措的实施，涧河水质将得到逐步改善。 三、声环境 项目所在区域属1类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）项目周边50m范围内无声环境敏感点分布，因此不再进行声环境质量现状监测。 四、地下水、土壤环境 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目运营期大气污染物主要为粉尘；废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后由附近居民清掏肥田；项目不存在土壤、地下水污染途径，因此本次评价不开展土壤和地下水现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500m范围内存在大气环境保护目标。 （2）声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 项目厂区周边主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目厂区周边主要环境保护目标及保护级别 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 环境空气; 111.795266089，34.670983045; 陆家坪; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准; 2类; E; 120m. 111.797755179，34.668772905; 宋家沟; SE; 440m. 地表水; /; 鹿寺水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准; III类; NE; 800m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放控制标准情况如下： 1、废气 执行标准; 污染物; 排放限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织：排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h（15m高排气筒） 周界外浓度限值1.0mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中“矿石（煤炭）采选与加工企业A级企业指标要求; 颗粒物; 涉颗粒物排放工序排放限值PM排放浓度不超过10mg/m3. 2、废水 项目无生产废水产生，职工生活污水经化粪池处理后，定期由附近居民清掏肥田，不外排。 3、噪声 运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准：昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制污染物排放量核算 根据工程分析，项目运营期废水全部综合利用，不外排，因此不涉及水污染物总量控制指标；本项目生产过程废气污染物主要为颗粒物。本项目废气排放总量为：颗粒物0.681t/a。 本次改建项目完成后，全厂污染物“三本帐”一览表见表3-4。 表3-4 改建完成后全厂主要污染物排放“三本账”一览表 污染物; 现有工程（t/a）; 改建工程（t/a）; 以新带老消减量（t/a）; 改建后全厂（t/a）; 变化量（t/a）. 废气; 颗粒物; 1.676; 0.688; 1.676; 0.688; -0.988. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 备注：现有工程许可排放量来自现有工程环评批复量. 由表3-4可知，本项目无需新增总量控制指标。 2、总量控制指标建议 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），在项目环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。评价根据工程污染物排放特征及工程污染因素分析，项目各污染物排放量和建议总量控制指标见下表： 表3-5 项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程 总量控制指标; 改建工程 核算排放量; 改建后全厂建议总量控制指标; 新增总量控制指标. 废气; 颗粒物; 1.676; 0.688; 0.688; -0.988. 备注：项目不涉及废水污染物总量控制指标。. 本项目无需新增总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用原有厂房进行建设，设备大部分利用原有设备，仅新增部分设备需要安装，因此施工期影响可以忽略不计，本次评价不再对项目施工期的环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 项目运营期废气主要为投料、转运破碎、输送、筛分粉尘和物料装卸粉尘。 1.1大气污染物源强核算 （1）有组织排放 项目给料、皮带输送过程产生的落料粉尘，物料落料废气参考《逸散性工业粉尘控制技术》表1-13物料转运，入料、皮带输送产尘系数以0.023kg/t-装卸料计，项目破碎、筛分工序产生粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”，破碎工序颗粒物产污系数为1.13kg/t-产品、筛分工序颗粒物产污系数为1.13kg/t-产品。则项目生产工序废气产生情况如下： ### 表4-1 项目生产工序废气产生情况一览表 序号; 产污 单元; 污染 因子; 产污系数; 处理量（t/a）*; 设备运行时间 （h/a）; 污染物产生情况. 产生量 (t/a); 产生 速率 （kg/h）. 1; 给料; 颗粒物; 0.023kg/t-装载料; 200000; 2000; 4.6; 2.3. 2; 一级破碎(颚破); 颗粒物; 1.13kg/t-物料; 199995.4; 2000; 226.0; 113. 3; 皮带输送; 颗粒物; 0.023kg/t-物料; 462606.1; 2000; 10.6; 5.3. 4; 二次破碎（圆锥破、冲击制砂机）; 颗粒物; 1.13kg/t-物料; 71641.4; 2000; 80.9; 40.45. 5; 筛分; 颗粒物; 1.13kg/t-物料; 390954.1; 2000; 441.8; 220.9. 合计; 2000; 763.9; 381.95. ### *备注：表中处理量以物料平衡图中核算量统计。 项目生产车间进行密闭，同时生产线设置二次密闭，投料口设置三面密闭集气罩，输送皮带密闭，转折点落料废气设置集气罩，筛分机为密闭设备，颚式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机均设置二次密闭，破碎、筛分机进料口、出料口顶部分别设置集气罩；废气经收集后统一进入一套覆膜袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA001）。除尘器配套风机风量为40000m3/h，集气罩废气收集效率为90%，覆膜袋式除尘器处理效率为99.9%，则颗粒物排放浓度为8.59mg/m3、排放速率为0.344kg/h、排放量为0.688t/a。 综上所述，本项目生产废气颗粒物有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3、15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h），颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）（“矿石（煤炭）采选与加工企业A级企业指标排放限值要求：PM排放浓度不超过10mg/m3）要求。 （2）无组织排放 项目无组织废气主要为原料装卸粉尘、产品装卸粉尘以及生产过程产生的无组织粉尘。原料卸料过程、产品装卸、产品密闭皮带输送落料粉尘起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》，产尘系数以0.023kg/t-装载料计，本项目原料用量为20万t/a、产品密闭皮带输送物料量为199236.1t/a、产品装料量为199236.1t/a，则项目原料卸料过程粉尘、产品装料过程粉尘、产品密闭皮带输送落料粉尘产生量分别为4.6t/a、4.6t/a、4.6t/a，项目生产线投料、皮带输送、破碎、筛分废气收集效率为90%，则集气措施未收集废气无组织产生量为76.39t/a。 项目原料库、成品库顶部设置喷干雾抑尘装置，同时项目原料库、成品库、生产车间密闭，且生产线设置二次密闭区，可减少98%无组织粉尘的排放，则本项目含尘废气无组织排放量为1.8t/a，无组织排放速率为0.90kg/h。 项目废气产排情况见下表。 表4-2 项目废气污染源源强核算结果及产排情况一览表 排放方式; 污染物种类; 污染源; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3. 有组织; 颗粒物; 投料、输送、转运、破碎、筛分; 681.75; 343.76; 8594; 经1套覆膜袋式除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放; 0.688; 0.344; 8.59. 无组织; 颗粒物; 生产车间、原料库、成品库; 90.19; 45.10; /; 车间封闭，原料库、成品库顶部设置喷雾降尘装置，去除率98%; 1.80; 0.90; /. （3）车辆运输废气对沿途环境影响 项目原料、成品均使用载重汽车运输，项目选址距离G241、G310较近，不需要从附近村庄经过。 评价要求企业设置一台专用洒水车在沿线道路不间断对运输路线进行清扫、洒水，同时要求所有的运输车辆进行遮盖篷布、安装围挡等，采取相应的降尘措施后道路扬尘可降低80%左右，该部分粉尘的排放量较小，汽车运输扬尘不会对沿线居民造成大的影响。 为进一步减少运输车辆产生的扬尘对沿线敏感点的影响，评价要求采取以下环境保护措施： ①从事原料运输的车辆必须持有合法运输手续，应随车携带驾驶证、行车证、营运证等证件。 ②运输车辆必须采取密闭运输，达到无物料外露、无遗撒、无扬尘、无高尖车的要求，并按规定的时间、地点、线路运输。 ③所有运输车辆进行篷布遮盖、安装围挡，配置专用洒水车对运输路线进行清扫、洒水。 ④设置车辆冲洗装置，要由专人负责清扫车身及出入口卫生，确保运输车辆不带泥土出场。 综上所述，本项目采取上述措施后，能有效降低运输扬尘，交通运输对沿线环境影响较小。 1.2、废气治理措施及可行性分析 项目生产车间进行密闭，同时生产线设置二次密闭，投料口设置三面密闭集气罩，输送皮带密闭，转折点落料废气设置集气罩，筛分机为密闭设备，破碎机（颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击破碎机）、筛分机进料口、出料口分别设置集气罩；废气经收集后统一进入一套覆膜袋式除尘器（废气处理设施编号TA001）处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放（DA001）。除尘器配套风机风量为40000m3/h，集气罩废气收集效率为90%，覆膜袋式除尘器处理效率为99.9%，则颗粒物排放浓度为8.59mg/m3、排放速率为0.344kg/h、排放量为0.688t/a。 本项目生产废气颗粒物有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3、15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h），颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）（“矿石（煤炭）采选与加工企业A级企业指标排放限值要求：PM排放浓度不超过10mg/m3）要求。 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器处理工艺成熟，除尘效率可达99%以上，本项目采用袋式除尘器处理破碎工段粉尘，处理效率以99.9%计，处理后的颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3、15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h），颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）（“矿石（煤炭）采选与加工企业A级企业指标排放限值要求：PM排放浓度不超过10mg/m3）要求，处理措施可行。 项目原料库、成品库顶部设置喷干雾抑尘装置，同时项目原料库、成品库、生产车间密闭，且生产线设置二次密闭区，以减少无组织排放。 1.3有组织废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表： 表4-3 有组织废气排放口基本情况一览表 序号; 名称及编号; 污染物; 排气筒底部坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 温度/℃; 类型. 1; DA001; 颗粒物; 东经111°47'35.988″，北纬34°40'16.777"; 15; 0.8; 20; 一般排放口. 1.4大气污染物排放量核算 本项目有组织废气排放量核算表见表4-4，无组织废气排放量核算表见表4-5，大气污染物年排放核算表见表4-6。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 1; DA001; 颗粒物; 8.59; 0.344; 0.688. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.688. 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放速率kg/h; 年排放量 t/a. 1; 厂界; 投料、输送、转运、破碎、筛分; 颗粒物; 车间封闭，原料库、成品库顶部设置喷雾降尘装置；输送皮带密闭、筛分机密闭、生产线二次密闭、设置车辆冲洗装置；矿石入料口、成品落料点处分别设置一台雾炮机。; 0.90; 1.80. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.80. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 颗粒物; 2.488. 1.5废气监测要求 项目日常环境监测由建设单位委托具有环境质量检测资质的单位进行监测。参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），根据本项目运营期产污特征，结合项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运营期废气环境监测计划。 表4-7 废气监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 1; DA001; 颗粒物; 1次/年; 非重点排污单位. 2; 厂界外无组织排放监控点; 颗粒物; 1次/年; 非重点排污单位. 1.6非正常排放情况分析 非正常工况指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障等，造成的生产异常、污染物排放异常情况。本次非正常工况以环保设备工作异常（环保设备净化效率降至0%）为非正常工况，则非正常工况下排放情况见下表。 表4-8 非正常工况废气排放情况一览表 序号; 排放口编号; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; DA001; 环保设备运行异常; 颗粒物; 8594; 343.76; 1; 2; 停产检修. 评价建议企业建立和完善废气设施管理制度，安排环保专员定期对大气污染防治设施进行巡检，及时掌握废气治理设施的运行情况，编制大气污染防治设施运行台帐并保存备查，发现问题及时上报，保证环保设施与对应的生产设备同步运行，尽量减少非正常工况发生频次，降低非正常工况污染物排放量，最大限度降低对周围环境的影响。 1.7废气排放环境影响定性分析 项目所在区域环境空气质量为不达标区，超标因子主要是PM2.5。结合项目源强核算及污染治理措施分析，项目运营期排放的废气主要是粉尘，可做到达标排放，项目粉尘排放量极小，预计对周边环境空气影响较小，不会改变区域环境质量。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水排放；车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排；纯水制备反渗透浓水使用密闭桶装，排至车辆冲洗循环沉淀池，回用于车辆冲洗；职工生活污水经化粪池（5m3）进行处理，处理后由附近农民清掏肥田，不外排。 项目建成后，厂区工人总数10人，不提供食宿，年工作250天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水按每人40L/d计算，则全厂职工生活用水量为0.4m3/d（100m3/a）。污水排放系数按用水量的80%计算，则生活污水产生量0.32m3/d（64m3/a）。废水中主要污染物浓度分别为：COD350mg/L、氨氮30mg/L、SS250mg/L。 项目运营期废水产生及治理措施情况见表4-9。 表4-9 项目废水产排污环节及污染治理措施一览表 产排污环节; 职工生活. 类别; 生活污水. 污染物种类; COD、NH3-N、SS. 产生量（t/a）; 64. 治理 设施; 处理能力; 5m3. 治理工艺; 化粪池. 治理效率; /. 是否为可行技术; 可行. 废水排放量（t/a）; 0. 污染物排放量和排放浓度; /. 排放方式; 废水经化粪池（5m3）处理后由附近农民清掏肥田. 排放去向; 肥田. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. 排放口基本情况; 编号及名称; /. 类型; /. 地理坐标; /. 排放标准; /. 3、声环境影响分析 3.1源强分析 项目运营期噪声源主要是颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击破碎机、筛分机、风机等，噪声值约为80-85dB（A）。本项目拟选用低噪声设备，并对设备设置减振基座，生产设备全部位于车间内，可保证设备降噪效果良好。项目各声源噪声源强及治理效果见下表。 表4-10 噪声源强及治理情况一览表（室内声源） 序号; 设备 名称; 噪声源强dB（A）; 声源控制 措施; 空间相对位置m; 距室外边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失值dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 颚式破碎机; 80; 基础减振、厂房隔声; 5; 10; -3; 东6; 64.4; 昼间; 20; 44.4; 1. 西49; 46.2; 26.2; 1. 南52; 45.7; 45.7; 1. 北123; 38.2; 18.2; 1. 2; 圆锥破碎机; 80; 5; 38; -3; 东6; 64.4; 20; 44.4; 1. 西49; 46.2; 26.2; 1. 南80; 41.9; 21.9; 1. 北95; 40.4; 20.4; 1. 3; 冲击破碎机; 80; 5; 48; -3; 东6; 64.4; 20; 44.4; 1. 西49; 46.2; 26.2; 1. 南90; 40.9; 20.9; 1. 北85; 41.4; 21.4; 1. 4; 单层筛分机; 80; 5; 18; -3; 东6; 64.4; 20; 44.4; 1. 西49; 46.2; 26.2; 1. 南60; 44.4; 24.4; 1. 北115; 38.8; 18.8; 1. 5; 双层筛分机; 80; 5; 28; -3; 东6; 64.4; 20; 44.4; 1. 西49; 46.2; 26.2; 1. 南70; 43.1; 23.1; 1. 北105; 39.6; 19.6; 1. 6; 给料机; 80; 5; 5; -3; 东6; 64.4; 20; 44.4; 1. 西49; 46.2; 26.2; 1. 南47; 46.6; 26.6; 1. 北128; 37.9; 17.9; 1. 注：空间相对位置以生产车间西南角为坐标原点，以生产车间南边界（西向东方向）为x轴正方向，生产车间西边界（南向北）为Y轴正方向。 表4-11 噪声源强及治理情况一览表（室外声源） 序号; 声源位置; 声源 名称; 源强dB（A）; 空间相对位置m; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 环保设施; 风机; 85; 2; 2; -3; 选用低噪声设备、隔声、基础减振; 昼间. 注：空间相对位置以生产车间东南角为坐标原点，以生产车间南边界（西向东方向）为x轴正方向，生产车间东边界（南向北）为Y轴正方向。 3.2预测模式 本次评价对生产型设备的噪声进行预测，预测模式： ①室内声源等效室外声源声功率计算 噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB(A)。 ②户外声传播的衰减 本项目只考虑几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 依据点声源衰减公式：Lp(r)＝Lp(r0)－20Lg（r/r0） 其中：Lp(r)—预测点处的声级dB（A）； LA(r0)—距声源r0m处的声级dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源距离，m。 ③噪声贡献值计算公式 各预测点声级按下列公式进行叠加： 式中： Leqg——建项目声源对预测点产生的噪声贡献值，dB； LAi——第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB； LAj——第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； 3.3预测结果 根据噪声源源强及所在位置，经厂房隔声、基础减振及距离衰减后预测厂界四周噪声，本次声环境评价主要考虑设备噪声对四周厂界的影响，预测结果见下表： 表4-12 项目运营期边界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 排放标准; 达标情况. 东厂界; 52.2; 昼间：55; 达标. 西厂界; 34.0. 南厂界; 45.8. 北厂界; 27.3. 陆家坪; 10.6. 项目运营期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声等措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB（A））要求。项目周边50m范围内无环境敏感点分布，运营期噪声不会对周边敏感点造成影响。 3.4运输车辆噪声对沿线居民影响 本项目运输道路选线所在地地势较为平坦，无不良地质情况，适宜运输车辆行驶。根据研究结果，重汽卡车在怠速、慢速（≤20km/h）行驶时，距车1m处的等效声级为63-68dB(A)，项目距离G241和G310较近，因此不直接从村庄道路经过，项目运输车辆运输时段为7：00-12：00、14：00-19：00，夜间不运输，运输车辆到达敏感区时降低车速，行驶车速不超过20km/h，建设单位需强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，低速行驶，最大限度减少流动噪声源。项目运输车辆属间歇运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，可减缓运输车辆产生的交通噪声对周边的影响。 3.5噪声监测计划 项目日常环境监测由建设单位委托具有环境质量检测资质的单位进行监测。《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），根据本工程运行期产污特征，结合项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期噪声监测计划。 表4-13 噪声监测要求 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 1; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季. 4、固体废物环境影响分析 4.1固体废物产生及处置情况 项目运营期产生的固废主要为冲洗车辆沉渣、除尘器收集灰尘；职工生活产生的生活垃圾。 1、冲洗车辆沉渣 项目车辆冲洗循环沉淀池收集车辆冲洗废水，其沉淀渣需定期清理。沉淀渣产生量约0.2t/a，沉淀渣经收集后外运垫路。 2、除尘设备收集灰尘： 根据项目工程分析内容，项目有组织粉尘产生量为687.51t/a，有组织粉尘排放量为0.688t/a，则除尘器收集灰尘产生量为686.822t/a，该部分粉尘采用密闭袋装收集，暂存一般固废暂存间，可用于建材行业。 3、职工生活垃圾：项目劳动定员10人，职工均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.25t/a。厂区内设垃圾桶，收集后由环卫部门定期清运。 项目运营期固体废物排放信息情况见下表。 表4-14 项目运营期固废排放信息情况表 产生环节; 名称; 属性; 代码; 物理性状; 危险特性; 产生量 t/a; 暂存 方式; 利用/处置 情况; 排放量t/a; 其他信息. 方式; 产生量t/a. 员工 生活; 生活垃圾; 其他废物; /; 固态; /; 1.25; 垃圾桶; 委托 处置; 1.25; 0; 环卫部门统一处理. 袋式除尘器; 粉尘; 一般固废; 309-999-99; 固态; /; 686.822; 一般固废暂存区; 委托利用; 686.822; 0; 可用于建材行业. 沉淀池; 冲洗车辆沉渣; 309-999-99; 固态; /; 0.2; 委托 利用; 0.2; 0; 外运垫路. 4.2固废环境管理要求 一般固体废物： 本项目厂房内设置有一般固废暂存区，采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施。每天或者每周进行清运或者外售，不会在厂中长时间大量堆积，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。项目一般固体废物均可得到合理处置不产生二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 项目的主要污染物排放类型为颗粒物，不涉及大气沉降物质；本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后由附近农民清掏肥田，不会对地下水和土壤造成不利影响。 6、项目改建完成后“三本账” 本次项目完成后全厂主要污染物“三本账”情况见下表。 表4-15 改建完成后全厂主要污染物排放“三本账”一览表 污染物; 现有工程（t/a）; 改建工程（t/a）; 以新带老消减量（t/a）; 改建后全厂（t/a）; 变化量（t/a）. 废气; 颗粒物; 1.676; 0.688; 1.676; 0.688; -0.988. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 7、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资40.1万元，占项目总投资的20.1%。本项目环保投资估算一览表见下表。 表4-16 项目环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施; 环保投资（万元）; 备注. 废气; 投料、输送、转运、破碎、筛分废气; 生产车间密闭，生产线二次密闭，入料工序设置三面密闭式倒料通道，鄂式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机均二次密闭，筛分机密闭，输送皮带密闭设置，集气罩+覆膜袋式除尘器（废气处理设施编号TA001）处理，处理后的废气由1根15m高排气筒排放，排放口编号DA001。; 20; 新建. 卸料、落料、装料废气; 原料库、成品库、车间顶部分别设置1套喷干雾降尘装置；原料入料口、产品落料点分别设置雾炮机；厂区道路硬化，出入口设置车辆冲洗装置；; 8; 新建. 废水; 生活污水; 依托已建化粪池（5m3）处理后，由附近农民清掏肥田; 0; 依托现有. 纯水制备反渗透浓水; 使用密闭桶装，排至车辆冲洗循环沉淀池，回用于车辆冲洗; 0.1; 新建. 车辆冲洗废水; 一套车辆冲洗装置，并配套一座5m3车辆冲洗循环池; 1; 新建. 噪声; 高噪声设备; 隔声、减振; 1; 新建. 固废; 一般固废; 冲洗车辆沉渣、除尘器收集灰尘; 依托已建一般固废暂存间（10m2）; 0; 依托现有. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0; 依托现有. 环境管理; 涉气生产工序安装高清视频监控系统，安装用电监管设备并于平台联网; 5; 新建. 门禁系统：建立门禁视频监控系统和电子台账; 5; 新建. 合计; 40.1; /. 8、排污许可证 本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 表4-17 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 70石墨及其他非金属矿物制品制造309; 石墨及碳素制品制造3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）; 石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造309（单晶硅棒，沥青混合物）; 其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）. 由上表可知，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 生产车间密闭，生产线二次密闭，入料工序设置三面密闭式倒料通道，鄂式破碎机半地下设置，圆锥破碎机、冲击破碎机均二次密闭，筛分机密闭，输送皮带密闭设置，集气罩+覆膜袋式除尘器（废气处理设施编号TA001）处理，处理后的废气由1根15m高排气筒排放，排放口编号DA001。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“矿石（煤炭）采选与加工企业A级企业指标排放限值要求； |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 原料库、成品库、车间顶部分别设置1套喷干雾降尘装置；原料入料口、产品落料点分别设置雾炮机；厂区道路硬化，出入口设置车辆冲洗装置； |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水、 | COD、SS、NH3-N | 依托已建化粪池（5m3）处理后，由附近农民清掏肥田 | 不外排 |
|  | 纯水制备反渗透浓水 | COD、SS | 使用密闭桶装，排至车辆冲洗循环沉淀池，回用于车辆冲洗 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 经沉淀池沉淀后循环利用 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 减振、隔声、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 袋式除尘器收集粉尘外售建材行业；车辆冲洗沉淀池沉渣外运垫路；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目所用物料不涉及重金属物质，采取环评要求的措施后可做到达标排放。同时运营期加强厂区绿化和硬化，并定期洒水抑尘，可减少粉尘排放对土壤生态系统的影响。因此本项目大气沉降对土壤的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记管理。 （3）项目运营过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 （4）建设单位按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交执行报告，按时提交至有核发权的生态环境主管部门。 （5）建议企业按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“矿石（煤炭）采选与加工企业A级企业指标要求制定环境管理要求，主要包括制定完善的环境管理制度，如机构设置、环保档案管理、台账记录。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，渑池县瑞松砂石加工有限公司年加工20万吨矿产品改建项目符合满足“三线一单”等环境准入文件要求；符合国家产业政策，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.676 | 1.676 | / | 0.688t/a | 1.676 | 0.688t/a | -0.988t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 1.2 | 0 | / | 1.25 t/a | 1.2 | 1.25t/a | +0.05t/a |
|  | 袋式除尘器 | 37.531 | 0 | / | 686.822t/a | 37.531 | 686.822t/a | +649.291t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | 0 | / | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1   项目地理位置图

G241

供水站

养殖场

50m

G310

农田

农田

农田

农田

附图2   项目四至边界及周围敏感点示意图

附图3         项目500m范围内敏感目标分布图

50m

G241

G241

附图4       项目与河南省“三线一单”查询结果相对位置关系图

项目位置

附图5      项目与河南省“三线一单”研判分析结果图

20m

20m

附图6      渑池县天池镇土地利用总体规划图（2021-2035）（局部）

附图7         项目平面布置示意图

1、给料机

2、鄂式破碎机

3、冲击破碎机

4、圆锥破碎机

5、振动筛

6、除尘器

7、地磅

8、进料口

现有工程原有建筑

本次工程新增建筑

图例

| 1.原有地磅 | 2.项目东、南、西侧 农田 |
| --- | --- |
| 3.北侧 空地 | 4.项目负责人现场勘察 |
| 5.颚式破碎机（一破） | 6.冲击式破碎机（二破） |
| 7.圆锥破碎机（二破） | 8.振动筛 |
| 附图8 项目现状照片 |  |

附件1：委托书

附件2：备案证明

附件3：用地性质文件

附件4：原项目环评批复

附件5：原项目竣工环境保护验收意见

渑池县瑞松砂石加工有限公司

年产20万吨粒料式机制砂项目竣工环境保护验收意见

2019年1月26日，渑池县瑞松砂石加工有限公司根据《渑池县瑞松砂石加工有限公司年产20万吨粒料式机制砂项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、严格依照国家有关法律法规，《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和渑池县环境保护局关于《关于渑池县瑞松砂石加工有限公司年产20万吨粒料式机制砂项目环境影响报告表的审批意见》对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于渑池县天池镇鹿寺村，主要为建设一条机制砂生产线，可年产20万吨粒料式机制砂。

表1        主要建设内容

| 工程类别 | 工程名称 |  | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料库 |  | 位于厂区南部，1F密闭式彩钢结构，高约8m，建筑面积约850m2， 主要用于堆放原料。 | 同环评 |
|  | 生产车间 |  | 位于厂区中部原料棚东北侧，1F密闭式彩钢结构，高约8m ，建筑面积800m2， 主要用于破碎、筛分和洗砂。 | 同环评 |
|  | 成品库 |  | 位于厂区北部，1F密闭式彩钢结构，高约8m，建筑面积约600m2， 用于成品砂、石粉和除尘灰的存放。 | 同环评 |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 位于厂区北部大门入口处西侧，1F砖混建筑，建筑面积约120m2，用于厂区办公和日常管理。 | 同环评 |
|  | 配电房 |  | 位于原料库南侧，1F砖混建筑，建筑面积约15m2。 | 同环评 |
| 公用工程 | 供水 |  | 本项目生产用水取自厂区北侧的井水，可满足厂区内供水需求。 | 同环评 |
|  | 排水 |  | 洗砂废水经4个沉淀池处理后循环利用；厂区西南角设置旱厕，委托附近村民定期清掏施肥利用，洗漱废水收集后用于场地洒水抑尘。 | 同环评 |
|  | 供电 |  | 由当地电网供给，并在原料库南侧设置15m2配电房1间。 | 同环评 |
|  | 供暖制冷 |  | 办公室采用空调供暖制冷，不设置燃煤燃气锅炉。 | 同环评 |
|  | 道路及场地 |  | 厂区内道路及场地进行硬化处理，道路及场地总面积约3000m2。 | 同环评 |
| 环保工程 | 废气 | 原料棚扬尘 | 对原料棚进行密闭，地面全部硬化。 | 同环评 |
|  |  | 给料粉尘 | 给料机设置于密闭生产车间内，在进料口上方设置雾化喷淋装置，喷淋用水被物料吸附，不产生废水。 | 同环评 |
|  |  | 破碎筛分粉尘 | 对生产车间进行密闭，车间顶部安装2套雾化喷淋装置，各破碎机和筛分机进料口上方设置雾化喷淋装置，产生的粉尘集气罩收集后进入袋式除尘器处理，并最终通过15m高排气筒排放，除尘设施位于生产车间南侧中部。 | 同环评 |
|  |  | 车辆运输扬尘 | 原料进厂和产品出厂均从厂区北侧大门进出，在大门东侧设置车辆清洗设施1套；运输车辆篷布覆盖并保持低速行驶，厂区内地面全部硬化处理，定期清扫地面，洒水抑尘。 | 同环评 |
|  | 废水 | 洗砂废水 | 洗砂工序产生的废水经2个各6m×4m×2m沉淀池沉淀后循环利用。 | 同环评 |
|  |  | 洗车废水 | 洗车废水通过洗车平台下的沉淀池沉淀后循环利用。 | 同环评 |
|  |  | 生活污水 | 厂区南侧设置旱厕，不安排食宿，职工洗漱废水收集后用于道路场地洒水抑尘，不外排。 | 同环评 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 破碎机、筛分、风机等设备采取基础减振、厂房隔声措施。 | 同环评 |
|  | 固废 | 除尘灰 | 除尘器收尘灰集中收集后外售 | 同环评 |
|  |  | 沉淀池石粉 | 经压滤机压滤后外售 | 同环评 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾由密闭式垃圾桶收集后，定期送至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处理。 | 同环评 |

（二）建设过程及环保审批情况

该项目已在渑池县发展和改革委员会备案，备案项目代码“2018-411-221-30-03-011469”，环境影响报告表委托河北德源环保科技有限公司于2018年6月编制完成，渑池县环境保护局于2018年7月23日以“渑环审【2018】61号”文对该项目环评报告表进行批复。2018年8月，项目正式开工建设，主要建设一条年产20万吨粒料式机制砂生产线及相关配套设施。2018年12月项目生产线及环保设施建设完工并进行了相关设备调试，各项设备运转正常。

（三）投资情况

项目实际总投资1000万元，实际环保总投资115.9万元，环保投资比例11.59%。

（四）验收范围

本次验收只针对渑池县瑞松砂石加工有限公司年产20万吨粒料式机制砂项目进行验收。

二、工程变动情况

（1）二次破碎设备由“颚式破碎机”改为“圆锥破碎机”，改变后生产能力不变，对外环境的影响没有增加。因此不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目洗砂废水经沉淀池沉淀后循环利用；洗车废水经沉淀池处理后循环利用；厂区南部设置旱厕，委托附近村民定期清掏施肥利用；厂区内不设食堂和宿舍，生活用水主要为职工洗漱用水，洗漱废水收集后用于厂区内道路和场地洒水抑尘，不外排。

综上，本项目营运期无生产废水和生活污水排放，对周边水环境基本无影响。

（二）废气

营运期大气污染物主要为粉尘，包括：给料粉尘、破碎及筛分粉尘、装卸扬尘、车辆运输扬尘等。项目拟在在原料库卸料点安装1套雾化喷淋装置；对生产车间进行密闭，在给料机、破碎设备和振动筛进料口上方安装4套雾化喷淋装置，车间内安装2套雾化喷淋装置，产生的粉尘集气罩收集后进入袋式除尘器处理，未收集的粉尘在密闭车间内经重力和雾化喷淋自然沉降，定期清扫地面。厂区大门口外侧设置车辆冲洗设施和沉淀池；运输车辆篷布覆盖并保持低速行驶。厂区内地面全部硬化处理，洒水抑尘。

经采取上述措施后，本项目有组织废气排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（120mg/m3，3.5kg/h，15m高排气筒），能够实现达标排放，治理措施可行。废气无组织排放贡献值远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求（TSP取日均值三倍值0.9 mg/m3），废气无组织排放对周边大气环境影响较小。

根据预测，本项目无组织粉尘排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。需对原料库和生产车间无组织粉尘分别设置50m卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民区等环境敏感目标，故项目运营期无组织排放对附近居民影响较小。

表2       废气来源及处理方式

| 废气名称 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给料、破碎及筛分 | 颗粒物 | 连续 | 对生产车间进行密闭，在给料机、破碎设备和振动筛进料口上方安装4套雾化喷淋装置，车间内安装2套雾化喷淋装置，产生的粉尘集气罩收集后进入袋式除尘器处理，未收集的粉尘在密闭车间内经重力和雾化喷淋自然沉降，定期清扫地面。 |
| 装卸 |  | 连续 | 在原料库卸料点安装1套雾化喷淋装置 |
| 车辆运输 |  | 非连续 | 厂区大门口外侧设置车辆冲洗设施；运输车辆篷布覆盖并保持低速行驶。厂区内地面全部硬化处理，洒水抑尘。 |

（三）噪声

本项目高噪声设备主要有破碎机、振动筛及风机等设备运行时产生的噪声，经监测除北厂界夜间噪声略有超标外（超标0.4dB（A）），其余厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，北厂界夜间噪声超标原因主要是受西侧约60m处S247线的交通噪声影响，因超标值较小，对周边环境影响不大。

（四）固体废物

本项目固体废物主要是除尘灰、沉淀池石粉和生活垃圾。

项目除尘灰和压滤后的沉淀池石粉收集后全部外售；生活垃圾设置密闭式垃圾收集桶，定期送至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处理。因此，本项目所产生的各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响很小。本项目固体废物主要为破碎废料和除尘器收集粉尘。

固废产生处置情况见下表。

表3       固废产生及处置情况表

| 固废名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 性质 | 废物代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘灰 | 生产运营 | 37.531 | 一般固废 | / | 收集后全部外售 |
| 沉淀池石粉 | 生产运营 | 2.47万 |  | / | 收集后全部外售 |
| 生活垃圾 | 生活 | 1.2 |  | / | 由环卫部门清运处理 |

四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

# 1.废水治理设施

本项目洗砂废水经沉淀池沉淀后循环利用；洗车废水经沉淀池处理后循环利用；厂区南部设置旱厕，委托附近村民定期清掏施肥利用；厂区内不设食堂和宿舍，生活用水主要为职工洗漱用水，洗漱废水收集后用于厂区内道路和场地洒水抑尘，不外排。

综上，本项目营运期无生产废水和生活污水排放，对周边水环境基本无影响。

# 2.废气治理设施

验收监测期间，该项目破碎车间除尘器对颗粒物的平均去除效率为90.0%。

# 3.厂界噪声治理设施

验收监测期间，该项目各设施运转正常，经监测除北厂界夜间噪声略有超标外（超标0.4dB（A）），其余厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，北厂界夜间噪声超标原因主要是受西侧约60m处S247线的交通噪声影响，因超标值较小，对周边环境影响不大。

# 4.固体废物治理设施

本项目固体废物主要是除尘灰、沉淀池石粉和生活垃圾。项目除尘灰和压滤后的沉淀池石粉收集后全部外售；生活垃圾设置密闭式垃圾收集桶，定期送至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处理。因此，本项目所产生的各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响很小。

（二）污染物达标排放情况

1、废气

# 验收监测期间，该项目生产车间除尘器颗粒物排放浓度及排放速率两日均值分别为26.5mg/m3、0.148kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

# 验收监测期间，颗粒物无组织排放浓度为0.298~0.352mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求。

2、噪声

验收监测期间，该项目各设施运转正常，经监测除北厂界夜间噪声略有超标外（超标0.4dB（A）），其余厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，北厂界夜间噪声超标原因主要是受西侧约60m处S247线的交通噪声影响，因超标值较小，对周边环境影响不大。

3、固废

本项目固体废物主要是除尘灰、沉淀池石粉和生活垃圾。项目除尘灰和压滤后的沉淀池石粉收集后全部外售；生活垃圾设置密闭式垃圾收集桶，定期送至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处理。因此，本项目所产生的各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响很小。

五、工程建设对环境的影响

# 1、对水环境的影响

本项目洗砂废水经沉淀池沉淀后循环利用；洗车废水经沉淀池处理后循环利用；厂区南部设置旱厕，委托附近村民定期清掏施肥利用；厂区内不设食堂和宿舍，生活用水主要为职工洗漱用水，洗漱废水收集后用于厂区内道路和场地洒水抑尘，不外排。

综上，本项目营运期无生产废水和生活污水排放，对周边水环境基本无影响。

# 2、对环境空气的影响

# 验收监测期间，该项目生产车间除尘器颗粒物排放浓度及排放速率两日均值分别为26.5mg/m3、0.148kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

# 验收监测期间，颗粒物无组织排放浓度为0.298~0.352mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求。

3、噪声对敏感点的影响

验收监测期间，距项目最近的环境敏感点陆家坪村昼间噪声测定值分别为49.5dB(A)~50.4dB(A)，夜间噪声测定值分别为40.1dB(A)~40.7dB(A)，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值的要求。对周围的声环境影响较小。

六、验收结论

在验收过程中，与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的对照情况如下：

- 本项目环境保护设施与环评报告及环评批复的要求基本一致，并与主体工程同时投入使用。

（二）污染物排放达到了国家和地方相关标准，满足环境影响报告表及环评批复的要求。

（三）该项目环境影响报告表经批准后，在建设过程中变动不大，与环境影响报告表及环评批复的要求相比较，对生产没有影响，对环境的影响不会增加，因此不需要重新报批环境影响报告表。

（四）本项目在建设过程中没有造成重大的环境污染，对生态环境影响较小。

（五）本项目属未纳入排污许可管理的建设项目，不存在不按证排污或者无证排污行为；

（六）建设单位在该项目建设过程中没有违反国家和地方环境保护法律法规。

（七）本项目验收报告数据基本可信，内容较全面，验收结论明确。

（八）该项目不存在其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的事项。

综上所述，本项目能够较好地完成环境影响报告表及环评批复的各项要求，原则上建议通过建设项目竣工环境保护验收。

- 后续要求

- 在项目运行过程中，严格按照环评报告及批复的要求，加强环保设施的运行管理，确保各项环保设施正常运行。

- 加强对项目的日常环境管理和监测工作，按照环境监测计划定期进行监测。

八、验收人员信息

验收人员名单附后

渑池县瑞松砂石加工有限公司

2019年1月26日

附件6：固定污染源排污登记回执

附件7：行政意见指导书

附件8：确认书

确认书

由我公司投资建设的“年加工20万吨矿产品改建项目”环境影响评价报告经我单位确认，报告中所述内容与我公司拟建项目实际情况一致；我单位对所提供资料的准确性和真实性负责，如存在隐瞒和假报等情况及由此导致的一切后果，我单位负全部责任。

企业名称（盖章）：渑池县瑞松砂石加工有限公司

2024年 11月

渑池县瑞松砂石加工有限公司年加工20万吨矿产品改建

项目环境影响报告表修改清单

根据2024年11月11日《渑池县瑞松砂石加工有限公司年加工20万吨矿产品改建项目环境影响报告表技术评审意见》，报告表需要修改完善内容如下表：

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 修改页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目建设与国土空间规划、生态环境分区管控、矿石采选与加工行业绩效分级管理要求的相符性分析。 | 补充了渑池县天池镇土地利用规划图、完善了生态环境分区管控、完善了项目与矿石采选与加工行业绩效分级管理要求的相符性分析 | 附图6 P3-5 P13-16 |
| 2 | 补充项目建设进度，按照现行环保要求，进一步梳理现有工程和已建工程存在的环保问题，提出整改措施。 | 梳理了现有工程和已建工程存在的环保问题，提出了整改措施。 | P37-38 |
| 3 | 完善设备一览表及设备产能分析，校核矿石和产品规格，校核水平衡。细化生产工艺和产排污环节分析，明确物料场内储存、上料、转运和输送等方式，完善粉尘无组织控制措施，核实集气方式和集气效率、废气风量和粉尘产排源强，优化收尘器和排气筒设置；完善高噪声源源强、降噪措施及噪声预测影响分析。 | 完善了设备一览表及设备产能分析，校核了矿石和产品规格，校核了水平衡。细化了生产工艺和产排污环节分析，明确了物料场内储存、上料、转运和输送等方式，完善了粉尘无组织控制措施，核实了集气方式和集气效率、废气风量和粉尘产排源强，优化了收尘器和排气筒设置；完善了高噪声源源强、降噪措施及噪声预测影响分析 | P23-27 P44-49 P52-55 |
| 4 | 完善区域地表水环境质量现状调查；校核“三笔账”核算和环保投资估算；完善环保措施监督检查清单（监控和门禁等）和总平面布置图等附图附件。 | 完善了区域地表水环境质量现状调查；校核了“三笔账”核算和环保投资估算；完善了环保措施监督检查清单（监控和门禁等）和总平面布置图等附图附件。 | P39-40、 P57-60、附图4、附图5、附图6、附图8、附件3、附件7 |

在修改过程中，除上述表中内容外，报告表中相关内容也进行了相应修改完善。